KTU

Teorinės elektrotechninės katedra

# Laboratorinis darbas Nr. 4

## Aktyvusis dvipolis

# Darba atliko: IF 9/12 gr. Studentas Ričardas Naujokas

1. Darbo tikslas:

Aktyviojo dvipolio metodo taikymas, apgręžiamumo savybės eksperimentinis patikrinimas.

2. Naudojama aparatūra:

2.1.	Reguliuojamas nuolatinės srovės šaltinis,

2.2.	Penki žinomų varžų ezistoriai,

2.3.	Du voltmetrai, du ampermetrai,

2.4.	Jungiklis.

3. Pasiruošimas darbui.

Pradiniai duomenys:

2 variantas:

E= 25V, R1= 60, R2= 20, R3= 70, R4= 50, R5= 30.

Ieškoma srovė I2.

Pradinė schema:

Perbraižome schema taip, kad būtų galima skaičiuoti srovę I2 ekvipotencialaus šaltinio metodu.

Pagal ją suskaičiuosime dipolio tuščiosios eigos įtampą Uab.

Pagal šią schemą skaičiuojame dipolio įėjimo varžą R0.

R24=R2⋅R4R2+R4=100070≈14,286Ω

R245=R24+R5=14,286+30≈44,286Ω

R0=R245⋅R3R245+R3=3100114,286≈27,13Ω

I2 Skaičiuojame pagal schemą kur dvipolis pagal aktyviojo dvipolio teorema, kur jį galima pakeisti nuosekliai sujungta jo įėjimo varža ir elektrovaros šaltiniu, kurio didumas yra lygus dvipolio tuščiosios eigos įtampai:

I1=Uab(R0+R2)=14,06V27,13Ω+60Ω=0,161A

Darbo schema:

Darbo schemos, apgręžiamumo savybei tikrinti:

4. Darbo eiga:

4.1  Sujungiame grandinę pagal darbo schemą.

  - Išmatuojame tiriamos šakos srovę.

I1 = 0,161 A

  - Išmatuojame tuščiosios eigos įtampą ir trumpojo jungimo srovę.

Uab = 13,7 V

Itr = 0,505 A

  - Tikriname apgręžiamumo savybę:

Iap= 0,160 A

5. Darbo ataskaita:

5.1 Naudodamiesi 4.3 punkto rezultatais apskaičiuojame R0 ir tiriamos šakos srovę.

R0=UabItrumpo=13,70,505=27,1287Ω

I1=UabR0+R1=13,727,1287+60=0,157A

5.2 Rezultatų lentelė:

|  | Uab , V | R0 ,  | I1 , A |
| --- | --- | --- | --- |
| Teoriniai | 14,062 | 27,13 | 0,161 |
| Praktiniai | 13,7 | 27,128 | 0,161 |

5.3 Apgręžiamumo sąlygos tikrinimas. Išmatavę šakos srovę I2 = 0,161A, o tikrindami apgręžiamumo sąvybę gauname Iap = 0,160A. Taigi gauti rezultatai beveik sutampa, tai galima sakyti, kad apgręžiamumo sąvybė egzistuoja.

6. Išvados:

Atlikus darbą gavome panašius rezultatus į mūsų teorinius skaičiavimus. Paklaida gauta dėl laidų, kurie turi tam tikrą varžą, dėl matavimo prietaisų netikslumo ir duotų varžų  R1, R2, R3, R4, R5 .Tikrindami apgręžiamumo sąvybę gavome kad ji galioja.