Laboratorinio darbo ataskaita Nr. 2

Atliko:Ramunė Keselytė

Data: 2001-09-19

Dėstytoja:Ž.Rutkūnienė

Darbo tikslas: nustatyti γ spindulių,sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesinį ir masinį silpimo koeficiantą  bei pusstorius.

Teorinė dalis:Radioaktyvumu vadiname savaimini vienu atomu virsma kitu atomu branduoliais ,kuriu metu skleidziami ivairiu rusiu radioaktyvieji spinduliai.Radioaktyviojo virsmo metu stebimi triju rusiu spinduliai:α, β, γ. γ spinduliai pagal klasikinę fizika yra labai trumpos elektromagnetines bangos. Pagal  Palanko iskelta kvantine hipoteze elektromagnetines bangos yra mikroobjektu, vadinamu fotonais,srautas.

Sklisdami medziaga γ fotonai gali saveikauti tiek su medziagos atomu elektroniniais apvalkalais, tiek ir su ju branduoliaias. Kai γ fotona apsorbuoja atomo elektroninis apvalkalas stebimas fotoefektas-is apvalkalo vidiniu sluoksniu islaisvinamas elektronas.

Irodyta,kad siauro spinduliu pluostelio intensyvumas medziagoje mazeja eksponentiniu desniu:

I=I0 e-x		(1)

Cia I-γ spinduliu,praejusiu x storio medziagos sluoksni,intensyvumas,I-krinatciu i medziaga γ spinduliu intensyvumas.μ—tiesinis

silpimo koeficientas.

Is (1) lygybes gauname sia tiesinio silpimo koeficianto israiska:

ln(I0 /I)	ln(N0 /N)

μ=		=	.

x	x

Aparatūros specifinė schema:

V	K	A

R	I registravimo

B	irengini

+	-

Intensyvumu santykiui nustatyti naudojame Geigerio ir Miulerio skaitikli. Ji sudaro uzlydytas stiklo vamzdelis V, kurio viduje yra praretintos dujos (ju slegis iki 20 kPa,t.y. iki 150 mm Hg). Jame yra du elektrodai. Viena ju - katoda sudaro elektrai laidus sluoksnis K, kuris dengia vamzdelio vidine sienele. Antra elektroda – anoda sudaro metaline vielele A,istempta isilgai vamzdelio asies Prijungus aukstos itampos saltini B,  tarp elektrodu sudaromas stiprus elektrinis laukas.

Rezultatai.

| Absorbuojancios medziagos | n imps/s | N0 ’ imps/s | N0 imp/s | Ni ’ imp/s | Ni imp/s | xi m | i, m-1 | m, i kg-1 m2 | d1/2i, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aliuminis | 1,112 | 2,177 | 1,065 | 1,237 | 0,125 | 0,94 * 10-3 | 2,279 * 103 | 0,844 | 0,3041 * 10-3 |
| plieninis |  |  |  | 1,333 | 0,221 | 1 * 10-3 | 1,573 * 103 | 0,202 | 0,441 * 10-3 |

Isvados: μ kinta priklausomai nuo to koks medziagos storis(x). T.y. kuo didesnis medziagos storis, tuo γ spinduliai sutinka didesni pasipriesinima ir ju μ mazeja. Nustatėme  γ spindulių tiesinį ir masinį silpimo koeficientus ir pusstorius dviem skirtingom medžiagom. γ spindulių intensyvumas medžiagoje mažėja eksponentiniu dėsniu:  I=I0 e-x. γ

Spindulių intensyvumo mažėjimas medžiagoje priklauso nuo medžiagos tankio ir jos geometrinių sąvybių. Atlikus bandymą pastebėjome, kad γ spinduliai sunkiau praeina per storesnę ir tankesnę medžiagą. Galime daryti išvadą, kad esant radioaktyviam pavojui reikia slėptis už storų sienų ( geriausia švino ).

Literatūra.

P.Tamutis “Geometrinės ir banginės optikos laboratoriniai darbai”.

Tamašauskas “Fizika 3”.