4. Netrūkių pranešimų optimalių imtuvų struktūra

Pritaikysime statistinių sprendimų teorijos rezultatus netrūkių pranešimų optimaliųimtuvų sintezei tuo atvėju kai,:

1.įėjime veikia baltas Gauso triukšmas

2.pranešimas yra atsitiktinis procesas su baigtiniu spektru

3.iškraipymų dėl sistemos charakteristikų neidealumo nėra.

Tarkim kad naščio S0(t) parametrai  ir  priėmimo gale aprioriai žinomi. Tikslas - aptarti žinomųsignalų priėmimo atvėjį AM signalų atvėju imtuvo realizacija:

y(t)=SAM(t)+n(t)==S0[1+n0x(t)]⋅cosω0t++n(t)

optimalaus imtuvo skirto AM signalams, dalies struktūra g.b. tokia:

daugintuve (x) realizacija y(t) dauginama iš atraminės įtampos. Daugintuvo išėjime virpesio sudėtyje yra pranešimas x(t), triukšmas n(t) ir kitos dedamosios. Praėjus šių virpesių mišiniui per filtrą išėjime gaunamas x(t). jei dėl ryšio sistemos siųstuvo ch-kų arba sklidimo terpės neįdealumo signalo fazė kinta lėtai, atsitiktiniu dėsniu, tai priėmimo gale tokį signalą reikia apdoroti panaudojant dvi kvadratūrines atramines įtampas. Tuo atvėju imtuvą sudaro dvi apdorojimo grandys, kurių rezultatai apjungiami. Dvikanalis kvadratūrinis apdorojimas leidžia invariantiškumą signalo pradinei fazei. Yra galimas ir kitas optimalus priėmimo variantas, kuriame įvertinamas atsitiktinis fazės kitimas. Atraminio virpesio fazė visą laiką paderinama ir seka signalo atsitiktinius pokyčius.

5. Kampu moduliuotų signalų optimalus priėmimas

Netiesinėmis moduliacijomis suformuotų signalų optimalių imtuvų sintezės uždavinys g.b.išspręstas tik esant imtuvo įėjime dideliam signalo/triukšmo santykiui. Tačiau ir šiuo atvėju uždavinys pakankamai sudėtingas. Tenka spręsti integralinę lygtį kuri kampinės moduliacijos atvėju g.b.užrašyta:

Θ(t)=S0βN0−∞tRx(t−τ)sin(ω0t++βΘ(t)y(τ)dt

ši lygti apsprendžia kampu moduliuotų signalų optimalaus imtuvo darbo algoritmą. Algoritmą realizuojanti imtuvo struktūra:

DM atvėju  (dažnio deviacija) lygi m

Θ(t)=0tx(t)dt

FM atvėju lygi m          t)x(t)

Pateiktos shemos ypatumas - tai yra sekimo schema. įvertinamas   t) naudojamas kaip generatorių valdantis poveikis. Generatoriaus išėjime gaunama moduliuota atraminė įtampa.

Parodyta shema laiduoja optimalų FM signalų priėmimą, nes įvertinimas     t) ekvivalentiškas pranešimo įvertinimui x(t) t.y.FM atvėju.

DM atvėju schemą reikėtų papildyti diferencijuojančia grandimi. Tačiau visų optimalių imtuvų ypatumu yra tai, kad jie visi yra sekimo imtuvai.

8.FM ir DM signalų demoduliavimas

Optimalaus priėmimo teorijoje įrodyta, kad kampu moduliuotų (KM) signalų demoduliatoriai yra įrenginiai, kuriuose sekamas signalų dažnis arba fazė. KM atvėju momentinio dažnio kitimas lemia tai kad signalo galios spektras yra sutelktas jo momentinio dažnio srityje (efektyvusis spektras) ir užima juostą, artimą digubai pranešimo spektro pločiui.

Priklausomai nuo pranešimo momentinės vertės signalo aktyvaus spektro padėtis dažniū ašyje keičiasi fs ribose. Tokiu būdu kampu moduliuotų signalų optimalaus imtuvo pralaidumo juosta 2Fa t.b.perderinama laukiamo pranešimo x`(t) kitimo dėsniu. Perderinimo diapazoną apibrėžia didžiausias, moduliacijos metu, gaunamas momentinis dažnio nuokrypis.

DM atvėju perderinimo diapazonas yra pastovus.

FM atvėju prinkauso nuo pranešimo spektro pločio.

Optimalaus DM signalų demoduliatoriaus struktūrinė schema atrodo taip:

Įrenginio pralaidumo juostą apibrėžia TDS juosta ir ji lygi 2Fa arba truputį platesnė. Kadangi DM atvėju naudinga informacija atvaizduoja dažnių pokyčiai, visų kitų parametrš pokyčiai t.b.pašalinti, todėl pirmiausia stengiamasi pašalinti DM signalų gaubtinės pokyčius ribotuvu R . Apribojus DM signalą, jis patenka į DD, kuriame momentiniai dažnio nuokrypiai pakeičiami atitinkamai momentinėmis įtampos vertėmis. Kadangi gauta įtampa susideda iš naudingo signalo ir triukšmo bųūtina jį praleisti per ŽDF, kurio pralaidumo juosta lygi pranešimo spektro pločiui. Praėjęs ŽDF pranešimas pasiekia gavėją ir perduodamaaas vietinio generatoriaus (H) dažnį reguliuojančiam įrrenginiui. Iš esmės t.y.dažninis moduliatorius ir heterodino išėjime formuojamas DM signalas, kuriame atvaizduotas x`(t). tokiu būdu heterodino momentinis dažnis beveik atitinka imtuvo DM signalo momentinio dažnio pokyčius.

Egzistuoja taip pat visa eilė kitų demoduliatorių, realizuojančių paminėtą principą, t.y.demoduliatoriai su gryžtamuoju ryšiu pagal dažnį ir t.t. visuose šiuose demoduliatoriuose svarbiausia operacija yra fazinis automatinis  dažnio paderinimas (FADR). Sekantys demoduliatoriai plačiai naudojami troposferinėse, kosminėse ir kt.ryšio linijose, kuriose sunku pasiekti didelį signalo/triukšmo santykį ir pageidautina sumažinti jautrumo slenkstį.

Sekimo demoduliatorių realizacija palyginti sudėtinga, todėl tais atvėjais kai signalo/triukšmo santykis didelis siekiant supaprastinti imtuvus, nuo sekimo principo atsisakoma ir naudojama demoduliatoriai be jokio GR.

šiuo atvėju TDS pralaidumo juosta :

ΔfDM=2Δfmax(1+1Δϕm)

akivaizdu kad DM imtuvo su standartiniu demoduliatoriumi atsparumas trukdžiams yra žemesnis. Atsparumo trukdžiams skirtumas priklauso nuo palyginamų imtuvų pralaidumo juostų santykio. Taigi norint gauti tą patį signalo/triukšmo santykį FDS išėjime sekimo imtuve reikalaujama mažesnė signalo galia.

9. Impulsinių moduliuotų sekų demoduliavimas.

Nagrinėjant imp. moduliuotu sekų pvz. AIM ar TIM spektr. struktūra pastebėjom, kad signale atsiranda dedamosios proporcingos moduliuojančiam virpesiui x(t), kurių galima išskirti mod. imp. seką perleidžiant per ŽDF su FŽDF=Fa. Galima nesunkiai įrodyti, kad kai pralaidumo juostoje Kperd.=1, max Uiš bus: AIM atveju U0QMa, TIM atveju U0Qdtmt.. Kadangi esant labai dideliai skvarbai Q>>1, tai Uiš lygis labai mažas (x0mV) reikiamas lygis pasukiamas stiprinant. Taigi pagrindiniu AIM ir TIM demod. metodu yra demoduliavimas panaudojant tiesinę sistemą: ŽDF. Dėl ŽDF DCHa neidealumo išėjime be perduoto pranešimo Ux(t) yra gaunama nuslopintas kitų spktro ruožų dedamosios Ug(t), todėl ištikruju ŽDF iš gaunomos Ux(t) skiriasi nuo tikro ir pasireiškia demoduliaciniai iškraipymai, kurios sumažinti galima didinant imp. sekas pasikartojimo skaičiu, tačiau tai blogina sistemos kokybę ir pablogėja ryšio linijų išnaudojimas.Kitas iškraipymų sumažinimo būdas ŽDF su stačiakampė ADCHa panaudojimas. Toks sprendimas yra sudetingesnis ir brangus, todėl praktikoje naudojamas kompromisas. LIM atveju demoduliacijai ŽDF naudojamas nes naudingo sign. lygis jo išėjime gaunamas žymiai mažesnis, lyginant su AIM ir TIM. Be to dažniausiai naudojant LIM atmainą FIM Uiš proporcinga pranešimo išvestiniai ir todėl ją butina integruoti. praktikoje LIM sekas demoduliuojamos netesiogiai: LIM keičiama TIM arba AIM ir po to demoduliuojama. Kaip keitiklis dvejų busenų naudojamas trigeris.

dažniniu kanalu išskyrimu iškraipymų analizė labai sudetinga, ją stengiamasi supaprastinti, darant prielaidas: 1) pagrindinį iškraipymų dalį lemia grupinio trakto char-kų neidealumas, atskirų kanalinių traktų iškraipymai žymiai mažesni ir juos galima ignoruoti; 2) Grupinio trakto iškraipymai gali būti išskaidyti į 2 nepriklausomas dedamasias: a) audio trakto iškraipymai; b) video trakto iškraipymai; 3) Pagr. signalo iškraipymai AD trakte priežastis - TDS ADCHa netolygumas ir FDCHa netiesiškumas moduliuoto signalo užimamoji dažnių juostoje; 4) Pagrindinių iškraipymų video trakte priežastys yra moduliac. ir demoduliac. char-kų netiesiškumas. Išvardintos prielaidos supaprastina iškraipymų analizę ir užtikrina pakankamą inžinieriniams sprendimams skaičiavimo tikslumą. Tinkamai parinkus AD trakto pralaidumo juostos suminius sistemos iškraipymus lemia mod. ir demodul. char-kas. Kiekybiškai įvertinant iškraipymus, modul. demodulac. char-kas aproksimojamos arba polinomu: Uis=a1UIN+a2UIN2+a3UIN3+..., arba laužtinė linija: Uis=a1UIn,kaiUIN<UlmUis=a1Ulm,kaiUIN>Ulm, kur a1, a2 ir a3 - koef., kurių dydis ir ženklas priklauso nuo trakto neties. įreng. VACH. Įvertinant, kad bendro trakto įėjimą Udk sudaro moduliuotų papildomių naščių suma trakto išėjimeUdk(t)=aZSi(t)+Eiskr(t), kur Eiskr - tai krizminis trukdis, kurį lemia trakto netiesiškumas. Analizuojant iškraipymus galima priimti, kad pralaidumo juostoje kryžminių iškraipymų spektrinis tankis bus: N0iskr=1.6a32PdkNfpn, kur P2dk -tai daugiakanal. praneš. P vidutini lyginamoji, N- kanalų skaičius, fpn - max papild. naščio dažnis - kai aproksimosime polinomu; N0iskr=0.6⋅PdkKPdk2fpn⋅exp(−KPdk22), kur K2Pdk - smailes faktorius - aproksimojant laužtę.

# 12. LAIKINIS KANALŲ IŠSKYRIMAS

Kanalinių selektorių vaidmenį atlieka sutapimo laike įreng.(laikiniai selektoriai) Į viena tokį įrenginį paduodamas daugiakanalinis pranešimas (DK), o į kitą spec. strobimpulsų seka. Visų kanalų pagalbinių strobimpulsų sekas generuoja pagalbinių virp. gener., kuris dirba sinchroniškai su siuntimo dalies gener. Kad sistemos darbas būtu stabilus sinchro. kanalo  atsparumas trukdžiams t.b. žymiai atsparesnis nei kitas infor. kanalas. Infor. iImpulsui sutapus su strobimpulsu jis pereina per selektorių, kitu  atveju selektorius lieka uždarytas, tokiu būdu daugiakanalinis pranešimas paskirstomas atitinkamų kanalų impulsinėmis sekomis. Kad teisingai būtu realizuotas laikinis išskyrimas t.b. tinkamai parinkta strobimpulsų trukmė įvertinant moduliacijos trukmės pokyčius. Laikinio išskyrimo sistemoje signalo moduliuojamas parametras kinta šuoliukais.

Esant baigtiniai TDS ir Video stip. juostai tai lemia pastebimus pereinamuosius procesus ir ankstesnių impulsų liekamųjų virp. sumavimasi, tokiu būdu susidaro tarpkanaliniai iškraipymai.

Kiekybinė tarpkanalinių iškraipymų analizė labai sudėtinga, todėl naudojamas užrašymas apytikrėmis pakalidų išraiškomis. Tarpkanalinius ir pereinamuosius iškraipymus galima sumažinti keliais būdais:

1.Praplečiant TDS pralaidumo juostą (sumažinant pereinamųjų procesų trukmę). 2. Didinant tarkanalinį apsauginį tarpelį. 3. Naudojant liekamųjų perėjimo įtampų  kompensacines schemas. Pirmieji 2 būdai yra paprasčiausi, tačiau blogina visos sist., pralaidumo juostos išnaudojimo rodiklį.  3 būdas reiklauja žymiai sudėtingesnės schemos (priimamo įrenginio schemos – imtuvo). LIM atveju pastovios trukmės impulsas dreifuoja laike, tuomet laikiniai selektoriai atlieka ir LIMTIM t.y panaudoja 2-jų stabilių būsenų trigerį.

S(t,xi)=j=1Naijϕj(t)

Tokio algoritmo realizavimo schema:

Kadangi virpesiai i(t)  vienareikšmiškai parinkti , tai kiekvieną signalą S(t,xi) vienareikšmiškai atitinka signalų rinkinys. Šiuos skaičius galima traktuoti kaip signalo vektoriaus Si=(ai1, ai2, … ain) koordinates. Galima sudaryti signalų rinkinius.

15. SIGNALŲ ATPAŽINIMAS

Signalų atpažinimas neesant trukdžių

Pagal duotą signalą S(t,xi) galima nustatyti jo vektorių Si, t.y. jo koordinates ai1, ai2, … ain. Iš tikrųjų priėmimo gale:

0TsS(t,xi)ϕ(t)dt=0Tsj=1Naijϕj(t)ϕe(t)dt==j=1N0Tsaijϕj(t)ϕe(t)dt=aie(1)

Įstatant visus virpesius j(t),kur j=1, …. N galima gauti visas vektoriaus Si koordinates. Pirmąją operacija galiam realizuoti aparatūrą pagal f-nę schemą:

Priėmimo vietoje virpesiai IN yra generuojami sinchroniškai ir sinfaziškai su analogiškais virp. siųstuve (būtina sąlyga). Kadangi koord. aij vienareikšmiškai apibrėžia sign. S(t,xi) ir pranešimą xi, tai koordinačių aij skaičiavimas imtuve yra ekvival. perduoto elemento xi nustatymui. Tuo atveju, kai linija tik slopina signalą ir jo formos neiškraipo Siš(t,xi)=S(t,xi),  - const.- slopinimo koef. Šiuo atveju piėmimo vietoje nustatytos vektoriaus koord. skirsis nuo atitinkamai pastoviu daugykliu . Tuo tarpu signalų vektorių geometrinė konfiguracija (vektorių tarpusavio išsidėstimas) nepasikeis ir jie gali būti atpažinti be klaidų.

Jei linijos išėjomo signals Siš(t,xi) skiriasi nuo linijos įėjime forma, tai priėmimo vietoje atstatytas vektorius pakeis savo kryptį ir tai gali lemti atpažinimo klaidas net ir nesant trukdžių.

16. SIGNALŲ ATPAŽINIMAS VEIKIANT TRUKDŽIAMS

Panag. Atvejį kai sign. formos neišliks tik pridedą trukdį (sąlyginai įdealus atvejis)

y=Siš(t,xi)+n(t)  (2)

Siš(t,xi)nuslopintas signalas S(t,xi), n(t) – trukdžio realizacija. Norint atstatyti sign. vektoriaus (2) išraiška virpesys siunčiamas į ankstesnę schemą kurios išėjime gauname:

ye=0TsSis(t,xi)+n(t)ϕe(t)dt=0Tsj=1Naijϕj(t)+n(t)ϕe(t)dt=aie+Δe

Dėl to sign. bus iškrapytas:

Δl=0Tsn(t)ϕe(t)dt

Dydžiai l yra atsitiktiniai, nes n(t) atsitiktiniosd procesas. Atkurtas vektorius nesutampa su laukiamų sign. vektorius, tokią situaciją galima iliustruoti grafiškai:

Signalo Si ir trukdžio n suma:

Si→+ni=yi→→

Si→−sudaro realizacijos vektorių.

Kai veikia trukdžiai būtina sign. atpažinimo procedūrą t.y. vektoriaus y palyginimo su vienu iš galimų vektorių Si procedūra su laukiamais signalais. M vektorių rinkinys, kuris sumažina klaidos tikimybę atpažinti sign. S(t) suprantama kaip aptimalų rinkinį. Parinkimo principas pagrįstas tokiu vektorių parinkimu, kurių galai yra labiausiai nutolę.