2.4 Diskretinio laiko sistemos, apraðomos skirtuminëmis lygtimis

Yra daug sistemø, kur sistemos iðëjimà reikia  nusakyti ne tik dabartine ir buvusiomis áëjimo reikðmëmis, bet ir buvusiomis iðëjimo reikðmëmis. Pavyzdþiui, sistemos

y(n)=-ay(n-1)+x(n)							(2.88)

iðëjimas momentu n priklauso ne tiktai nuo áëjimo momentu n , bet ir nuo iðëjimo momentu n-1.

Sistema, kurios iðëjimas y(n) momentu n priklauso nuo bet kokio skaièiaus iðëjimo reikðmiø y(n-1), y(n-2),..., yra vadinama rekursyvia sistema.

Jeigu norime skaièiuoti sistemos (2.88) reakcijà á áëjimo signalà x(n), patekusá á sistemà momentu n=n0, mums reikia reikðmës y(n0−1) ir áëjimo imèiø x(n), n³n0 . Narys y(n0−1) yra vadinamas sistemos (2.88) pradine sàlyga, ir jame yra visa bûtina informacija, kuri yra reikalinga sistemos reakcijos á áëjimo signalà x(n), n³n0, nustatymui. Be to, sistema (2.88) yra prieþastinë.

Prieþastinës rekursyvios sistemos iðëjimas bendru atveju gali bûti iðreikðtas kaip

y(n)=F[y(n-1), y(n-2),..., y(n-N), x(n), x(n-1), ...,x(n-M)],	(2.89)

kur F[· ] þymi kokià nors funkcijà.

Jei y(n)  priklauso tik nuo dabartinio ir buvusiø áëjimø

y(n)=F[ x(n), x(n-1), ...,x(n-M)],

sistema vadinama nerekursyvia.

Toliau nagrinëkime sistemà (2.88). Skaièiuokime nuosekliai jos iðëjimo reikðmes y(n),n³0:

y(0)=-ay(−1)+x(0),y(1)=-ay(0)+x(1)=(−a)2y(−1)+(−a)x(0)+x(1),

o iðëjimo reikðmë momentu n yra

y(n)=-ay(n−1)+x(n)==(−a)n+1y(−1)+(−a)nx(0)+(−a)n−1x(1)+...+(−a)x(n−1)+x(n)

arba

y(n)=(−a)n+1y(−1)+k=0n(−a)kx(n−k),n³0.			(2.91)

Kaip matome, sistemos (2.91) reakcija y(n) susideda ið dviejø daliø. Pirma dalis, kuri turi nará y(-1), yra sistemos pradinës sàlygos y(-1) rezultatas. Antra dalis yra sistemos reakcija á áëjimo signalà x(n). Rekursyvi sistema yra ið pradþiø uþgæsusi momentu n=0, jei jos pradinës sàlygos lygios nuliui. Tada jos iðëjimas yra vadinamas nulinës bûsenos reakcija arba priverstine reakcija ir þymimas ynb(n). Sistemos (2.88) nulinës bûsenos reakcija

ynb(n)=k=0n(−a)kx(n−k),n³0.					(2.92)

Pastebësime, kad (2.92) yra kompozicijos sumavimas, kuris susideda ið áëjimo signalo kompozicijos su impulsine reakcija

h(n)=(−a)nu(n).							(2.93)

Vadinasi, sistema (2.88) yra TNL NIR sistema.

Dabar tegul sistema (2.88) yra ið pradþiø neuþgæsusi [y(-1)¹0] ir áëjimas x(n)=0, -¥<n<¥. Tada sistemos iðëjimas yra vadinamas nulinio áëjimo reakcija arba natûralia reakcija ir yra þymimas yni(n). Sistemai (2.88) gauname:

yni(n)=(−a)n+1y(−1),n³0.					(2.94)

Sistema (2.88) yra paprasèiausia rekursyvi sistema bendroje rekursyviø sistemø klasëje, apraðomoje tiesinëmis skaitmeninëmis lygtimis su pastoviais koeficientais.

Tiesinës skirtuminës lygties su pastoviais koeficientais bendras pavidalas yra

y(n)=-k=1Naky(n−k)+k=0Mbkx(n−k)				(2.95)

arba

k=0Naky(n−k)=k=0Mbkx(n−k),a0º1.				(2.96)

Sveikas skaièius N yra vadinamas skirtuminës lygties eile arba sistemos eile. Kad nustatytume y(n), n³0, mums reikia áëjimo x(n), n³-M, ir  pradiniø  sàlygø y(-1),  y(-2),..., y(-N).

Apibrëþkime tiesinæ rekursyvià sistemà.

APIBRËÞIMAS: Rekursyvi sistema yra tiesinë, jei ji tenkina tokius reikalavimus:

1. Bendra reakcija yra lygi nulinio áëjimo ir nulinës bûsenos reakcijø sumai [t.y. y(n)=yni(n)+ynb(n)].

2. Superpozicijos principas teisingas nulinës bûsenos reakcijai (tiesinë pagal nulinæ bûsenà).

3. Superpozicijos principas teisingas nulinio áëjimo reakcijai  (tiesinë pagal nuliná áëjimà).

Nepateikdami árodymo tvirtiname, kad sistema (2.95), apraðoma tiesine skirtumine lygtimi su pastoviais koeficientais, yra tiesinë. Be to, ji yra nekintanti laike, nes koeficientai ak ir bk yra konstantos.

Sistema (2.95) yra stabili tada ir tik tada, kai kiekvienam apribotam áëjimui ir kiekvienai apribotai pradinei sàlygai bendra sistemos reakcija yra apribota.

Tiesinës skirtuminës lygties su pastoviais koeficientais sprendimas

Skirtuminës lygties sprendimo tikslas yra gauti aiðkià iðëjimo y(n) iðraiðkà. Ðios skirtuminës lygties sprendinys susideda ið homogeninio sprendinio ir atskiro sprendinio. Pradësime nuo homogeninio sprendinio.

a) Nulinio áëjimo reakcijos homogeninis sprendinys

Tegul áëjimas x(n)=0. Tada ið (2.96) gauname homogeninæ skirtuminæ lygtá

k=0Naky(n−k)=0,							(2.97)

ið kurios mes galime gauti nulinio áëjimo reakcijà.

Tiesinës  skirtuminës lygties su pastoviais koeficientais sprendimo procedûra yra labai panaði á tiesinës diferencialinës lygties su pastoviais koeficientais sprendimo procedûrà. Yra daroma prielaida, kad sprendinys yra eksponentinio pavidalo

yh(n)=λn.								(2.98)

Èia indeksas h yra naudojamas paþymëti homogeninës skirtuminës lygties sprendiná. Ástatæ ðá sprendiná á (2.97), mes gauname polinominæ lygtá:

k=0Nakλn−k=0								(2.99)

o iðkëlæ prieð skliaustus λn−N, gauname:

λn−N(λN+a1λN−1+...+aN−1λ+aN)=0.

Polinomas, likæs skliaustuose, t.y.

λN+a1λN−1+...+aN−1λ+aN,					(2.100)

yra vadinamas sistemos charakteringu polinomu. Bendru atveju jis turi N ðaknø, kurias paþymësime λ1,λ,...,λN. Ðaknys gali bûti realios arba kompleksinës. Jei koeficientai a1,a2,...,aN yra realûs, kompleksinës ðaknys bus kompleksiðkai jungtinës. Kai kurios ið N ðaknø gali bûti kartotinës, taip vadinamos aukðtesnës eilës ðaknys.

Þemiau pateikiame paprogramæ, paraðytà C kalba polinomo ðaknø skaièiavimui.

Paprogramë polinomo ðaknø skaièiavimui

#include<math.h>

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#define M 3

#define M1 4

void polrt(double xcof[],double cof[],int m,double rootr[],double rooti[]

,int *ier);

double xcof[M1],cof[M1],rootr[M],rooti[M];

main( )

{

int i,m,ier;

m=M;

xcof[0]=6.;xcof[1]=1.;xcof[2]=-17.;xcof[3]=10.;

polrt(xcof,cof,m,rootr,rooti,&ier);

printf(" ier= %d\n",ier);

for(i=0;i<m;i++)

printf(" %f  %f\n",rootr[i],rooti[i]);

return(0);

}

/*1.Paprogramës vardas - POLRT;

2.Paprogramë suranda duoto polinomo ðaknis;

3.Kreipinys:polrt(xcof,cof,m,rootr,rooti,&ier);

4.Áëjimo duomenys:xcof[m+1]-polinomo koeficientø,iðdestytø nuo

maþiausio iki didþiausio laipsnio ,masyvas;

m-polinomo eilë;

Iðëjimo duomenys:rootr[m]-polinomo ðaknø realiø daliø

masyvas;

rooti[m]-polinomo ðaknø menamø daliø

masyvas;

cof[m+1]-pagalbinis masyvas;

ier-klaidos poþymis:

ier=0,kai klaidos nëra;

ier=1,kai m<1;

ier=2,kai m>36;

ier=3,kai negalima rasti ðaknies per 500

iteracijø,pradëjus 5 pradinëm reikðmëm;

ier=4,kai m-tos eilës koeficientas yra nulis;

5.Maksimali galima eilë m=36;

3    2

6.Rasti polinomo 10 x -17x +x+6 ðaknis.

Vadinasi,áëjimo duomenys tokie:

xcof[0]=6.;xcof[1]=1.;xcof[2]=-17.; xcof[3]=10;

m=3;

Paprogramës pateikiamas rezultatas:

rootr[0]=-0.5;rooti[0]=0.0;

rootr[1]=1.0;rooti[1]=0.0;

rootr[2]=1.2;rooti[2]=0.0;

7.Naudojamø paprogramiø nëra;

8.Naudojamas Niutono-Rafsono iteratyvinis metodas;

9.Lipeikiene J.,APS,1991.*/

void polrt(double xcof[],double cof[],int m,double rootr[],double rooti[]

,int *ier)

{

double x0,y0,x,y,xpr,ypr,ux,uy,v,yt,xt,u,xt2,yt2,temp,dx,dy,sumsq,alpha;

int ifit,itemp,n,nx,nxx,n2,kj1,mt,l,in,ict,i,fi;

ifit=0;

n=m;

/*error code 0*/

*ier=0;

if(xcof[n]==0)

{

/*error code 4*/

*ier=4;

return;

}

else if(n<=0)

{

/*error code 1*/

*ier=1;

return;

}

if((n-36)>0)

{

*ier=2;

return;

}

nx=n;

nxx=n+1;

n2=1;

kj1=n+1;

for(l=1;l<=kj1;l++)

{

mt=kj1-l+1;

cof[mt-1]=xcof[l-1];

}

/*set initial values*/

z45: x0=0.00500101;

y0=0.01000101;

/*zero initial value counter*/

in=0;

z50: x=x0;

/*increment initial values and counter*/

x0=-10.0*y0;

y0=-10.0*x;

/*set x and y to current value*/

x=x0;

y=y0;

in=in+1;

goto z59;

z55: ifit=1;

xpr=x;

ypr=y;

/*evaluate polynomial and derivatives*/

z59: ict=0;

z60: ux=0.0;

uy=0.0;

v=0.0;

yt=0.0;

xt=1.0;

u=cof[n];

if(u==0) goto z130;

for(i=1;i<=n;i++)

{

l=n-i+1;

temp=cof[l-1];

xt2=x*xt-y*yt;

yt2=x*yt+y*xt;

u=u+temp*xt2;

v=v+temp*yt2;

fi=i;

ux=ux+(double)fi*xt*temp;

uy=uy-(double)fi*yt*temp;

xt=xt2;

yt=yt2;

}

sumsq=ux*ux+uy*uy;

if(sumsq==0.) goto z110;

dx=(v*uy-u*ux)/sumsq;

x=x+dx;

dy=-(u*uy+v*ux)/sumsq;

y=y+dy;

if((fabs(dy)+fabs(dx)-1.0*exp(-5.0))<0) goto z100;

/*step iteration counter*/

ict=ict+1;

if((ict-500)<0) goto z60;

if(ifit!=0) goto z100;

if((in-5)<0) goto z50;

/*error code 3*/

*ier=3;

return;

z100: for(l=1;l<=nxx;l++)

{

mt=kj1-l+1;

temp=xcof[mt-1];

xcof[mt-1]=cof[l-1];

cof[l-1]=temp;

}

itemp=n;

n=nx;

nx=itemp;

if((ifit)==0) goto z55;

goto z120;

z110: if(ifit==0) goto z50;

x=xpr;

y=ypr;

z120: ifit=0;

if((fabs(y)-1.0*exp(-4.0)*fabs(x))<0.) goto z135;

alpha=x+x;

sumsq=x*x+y*y;

n=n-2;

goto z140;

z130: x=0.0;

nx=nx-1;

nxx=nxx-1;

z135: y=0.0;

sumsq=0.0;

alpha=x;

n=n-1;

z140: cof[1]=cof[1]+alpha*cof[0];

for (l=2;l<=n;l++)

cof[l]=cof[l]+alpha*cof[l-1]-sumsq*cof[l-2];

z155: rooti[n2-1]=y;

rootr[n2-1]=x;

n2=n2+1;

if(sumsq==0) goto z165;

y=-y;

sumsq=0.0;

goto z155;

z165: if(n>0) goto z45;

return;

}

Padarykime prielaidà, kad (2.100) neturi aukðtesnës eilës ðaknø. Tada homogeninës lygties sprendinys yra

yh(n)=c1λ1n+c2λ2n+...+cNλNn.					(2.101)

Koeficientai  c1,c2,...,cN yra nustatomi ið sistemos pradiniø sàlygø. Kadangi sistemos áëjimas x(n)=0, (2.101) gali bûti naudojama gauti sistemos (2.96) nulinio áëjimo reakcijà.

Kad geriau suprastume homogeninës lygties sprendinio suradimo procedûrà, panagrinëkime paprasèiausià pavyzdá. Tegul homogeninë lygtis yra

y(n)+a1y(n−1)=0.							(2.102)

Tada sprendinys yra pavidalo

yh(n)=Cλn	.							(2.103)

Ástatæ ðá sprendiná á (2.102), gauname:

C(λn+a1λn−1)=0λn−1(λ+a1)=0λ=-a1.

Taigi ið (2.103) gauname

yh(n)=C(−a1)n.							(2.104)

Koeficientà C ávertinsime ið pradinës sàlygos. Ið (2.102) gauname:

y(0)+a1y(−1)=0.							(2.105)

Ið kitos pusës, ið (2.104) gauname, kad

yh(0)=C,								(2.106)

o ið (2.105) ir (2.106) matome, kad

C=y(0)=-a1y(−1).							(2.107)

Tokiu bûdu ið (2.104) ir (2.107) gauname

yh(n)=-a1y(−1)(−a1)n=y(−1)(−a1)n+1,				(2.108)

kadangi homogeninës lygties sprendinys yra sistemos nulinio áëjimo reakcija

yni(n)=yh(n)=y(−1)(−a1)n+1.					(2.109)

Pastebësime, kad ðis rezultatas sutampa su nulinio áëjimo reakcija (2.94), gauta sprendþiant kitu bûdu.

Sistemai, kurios pavidalas

y(n)+a1y(n−1)+a2y(n−2)=0,					(2.110)

mes dar galime rasti homogeninës lygties sprendiná, nesinaudodami kompiuteriu, bet aukðtesnës eilës sistemoms homogeninio sprendinio radimui yra bûtina kompiuterio pagalba.

Jei charakteringa lygtis turi kartotines ðaknis, sprendinio (2.101) pavidalas yra kitoks. Jei, pvz, λ1 yra m-to kartotinumo ðaknis, tada

yh(n)=c1λ1n+c2nλ1n+c3n2λ1n+...+cmnm−1λ1n+cm+1λm+1n+...+cNλNn.    (2.111)

b) Skirtuminës lygties atskiras sprendinys

Ið ðio sprendinio mes galime gauti sistemos nulinës bûsenos reakcijà. Sprendinio radimo principas yra tas pats, reikia pasirinkti sprendinio pavidalà. Taèiau sprendinio pavidalas priklauso nuo áëjimo signalo pavidalo. Kai kuriems signalams sprendinio pavidalas yra pateiktas 2.1 lentelëje.

2.1 lentelë. Atskiro sprendinio pavidalas kai kuriems áëjimo signalø tipams

_______________________________________________________________________

Áëjimo signalo tipas				Atskiro spredinio pavidalas

_______________________________________________________________________

A						K

AMn						KMn

AnM					K0nM+K1nM−1+...KM

AnnM					An(K0nM+K1nM−1+...+KM)

Acosv0n				K1cosv0n+K2sinv0n

________________________________________________________________________

Panagrinëkime tradiciná pavyzdá, kai sistema yra apraðoma skirtumine lygtimi

y(n)+a1y(n−1)=x(n),a<1					(2.112)

ir áëjimas yra vienetinio þingsnio seka x(n)=u(n). Kai áëjimo signalas pastovus, ið 2.1 lentelës randame, kad skirtuminës lygties atskiro sprendinio pavidalas yra

ya(n)=Ku(n).							(2.113)

Koeficientà K reikia parinkti taip, kad bûtø teisinga (2.112). Ástatome (2.113) á (2.112):

Ku(n)+a1Ku(n−1)=u(n).						(2.114)

Kai n³1, gauname

K+a1K=1K=11+a1.

Ástatæ gautà K iðraiðkà á (2.113), gauname

ya(n)=11+a1u(n).							(2.115)

Pasinaudodami skirtuminës lygties su pastoviais koeficientais tiesiðkumo savybe, mes galime sudëti homogeniná sprendiná ir atskirà sprendiná ir gauti sistemos bendrà sprendiná

y(n)=yh(n)+ya(n),		.				(2.116)

kur yh(n)iðraiðka yra pateikta formulëje (2.104).yh(n) iðraiðkoje yra parametrai ci, kuriuos reikia nustatyti ið pradiniø sàlygø. Iliustracijai toliau nagrinëkime pirmos eilës skirtuminæ lygtá (2.112), kai x(n)=u(n). Ástatæ á (2.116) yh(n) ið (2.104) ir ya(n) ið (2.115), gauname:

y(n)=C(−a1)n+11+a1,n³0.					(2.117)

Konstanta C surandama tokia, kad tenkintø pradinæ sàlygà y(-1).

Pirmiausia sakykime, kad mes norime gauti sistemos nulinës bûsenos reakcijà. Tada mes darome prielaidà, kad y(-1)=0. Kad surastume C, paskaièiuojame (2.112), kai n=0, x(n)=u(n):

y(0)+a1y(−1)=1.

Kadangi y(-1)=0,

y(0)=1.								(2.118)

Ið lygties (2.117), paskaièiuotos , kai n=0, gauname:

y(0)=C+11+a1.							(2.119)

Sulyginæ (2.118) ir (2.119), gauname:

C+11+a1=1

arba

C=a11+a1.

Ástatæ C á (2.117), gauname nulinës bûsenos reakcijà:

ynb(n)=1−(−a1)n+11+a1,n³0	.					(2.120)

Jei paskaièiuosime konstantà C formulëje (2.117) su sàlyga, kad y(−1)¹0, á bendrà sprendiná áeis ir sistemos nulinio áëjimo reakcija, ir nulinës bûsenos reakcija. Ðiuo atveju ið (2.112) gauname, kad

y(0)+a1y(−1)=1y(0)=-a1y(−1)+1  	,						(2.121)

o ið (2.117) gauname

y(0)=C+11+a1.							(2.122)

Sulyginæ (2.121) su (2.122), gauname

C+11+a1=-a1y(−1)+1

arba

C=-a1y(−1)+a11+a1.						(2.123)

Ástatæ ðià C iðraiðkà á (2.117), gauname:

y(n)=(−a1)n+1y(−1)+1−(−a1)n+11+a1,n³0.				(2.124)

Kadangi tai yra bendra sistemos reakcija ir iðraiðkoje antras narys yra nulinës bûsenos reakcija, nusakyta (2.120), aiðku, kad pirmas narys yra nulinio áëjimo reakcija

yni(n)=(−a1)n+1y(−1),						(2.125)

taip kad

y(n)=yni(n)+ynb(n).						(2.126)

Dar pastebësime, kad reakcija formulëje (2.124) sutampa su reakcija formulëje (2.  91), kai x(n)=u(n), kuri buvo gauta sprendþiant skirtuminæ lygtá iteratyviai. Taip pat pastebësime, kad konstantos C reikðmë priklauso ir nuo pradinës sàlygos y(-1), ir nuo suþadinimo funkcijos. Vadinasi, C reikðmë daro átakà ir nulinio áëjimo reakcijai, ir nulinës bûsenos reakcijai.

Skirtuminës lygties atskiras sprendinys gali bûti gautas ið sistemos nulinës bûsenos reakcijos

ya(n)=limn→¥ynb(n).							(2.127)

Mûsø pavyzdyje pirmos eilës sistemai ið (2.120) mes gauname:

ya(n)=limn→¥ynb(n)=limn→¥1−(−a1)n+11+a1=11+a1,

kadangi a1<1. Matome, kad tai sutampa su (2.115). Kadangi ði sistemos komponentë neartëja prie nulio, kai n→¥, ji yra vadinama pastovios bûsenos reakcija.  Komponentë, kuri gæsta, kai n→¥, yra vadinama sistemos pereinamàja reakcija.  Ið ðio pavyzdþio matyti, kad analitinis skirtuminës lygties sprendimas yra gana varginantis uþdavinys.

c) TNL rekursyvios sistemos impulsinë reakcija

Anksèiau buvo apibrëþta, kad uþgæsusios TNL sistemos impulsinë reakcija h(n) yra sistemos reakcija á vienetinës imties sekà x(n)=d(n). Rekursyviø sistemø atveju h(n)  yra lygi sistemos nulinës bûsenos reakcijai, kai áëjimas yra x(n)=d(n).

Mûsø nagrinëtai pirmos eilës sistemai (2.112) nulinës bûsenos reakcija (2.92) yra

ynb(n)=k=0n(−a)kx(n−k),n³0.					(2.128)

Kai x(n)=d(n), ið (2.128) gauname:

ynb(n)=k=0n(−a)kd(n−k)=(−a)n,n³0, 				(2.129)

t.y. h(n)=(−a)nu(n).

Bendru atveju bet kokios TNL rekursyvios sistemos nulinës bûsenos reakcija yra

ynb(n)=k=0nh(k)x(n−k),n³0 , 					(2.130)

o kai áëjimas yra vienetinës imties seka x(n)=d(n),

ynb(n)=h(n)	.							(2.131)

Kai suþadinimas yra vienetinës imties seka, sistemos atskiras sprendinys yra lygus nuliui, kadangi x(n)=0, n>0:

ya(n)=0.

Tada sistemos reakcija á vienetinës imties sekà susideda tik ið homogeninës lygties sprendinio su koeficientais ck, tenkinanèiais pradines sàlygas, kurias nusako vienetinës imties seka. Ið pavyzdþio pirmos eilës sistemai matëme, kad ðios sistemos impulsinë reakcija (2.129) yra begalinë. Galima árodyti, kad bet kokia rekursyvi sistema, apraðoma tiesine skirtumine lygtimi su pastoviais koeficientais, yra NIR sistema. Atvirkðèias tvirtinimas nëra teisingas, ne kiekviena TNL NIR sistema gali bûti apraðyta tiesine skirtumine lygtimi su pastoviais koeficientais.

Bendru atveju, kai sistema yra apraðoma N-tos eilës tiesine skirtumine lygtimi (2.96), homogeninës lygties sprendinys yra

yh(n)=k=1Nckλkn,							(2.132)

kur charakteringo polinomo ðaknys λk yra skirtingos. Impulsinë sistemos reakcija taip pat yra

h(n)=k=1Nckλkn,							(2.133)

kur koeficientai ck yra surandami , prilyginant pradines sàlygas nuliui:

y(−1)=y(−2)=...=y(−N)=0.

Dabar mes galime susieti sistemos stabilumà su charakteringo polinomo ðaknimis. Kadangi stabilumo sàlyga reikalauja, kad impulsinë reakcija bûtø absoliuèiai sumuojama, ið (2.133) turime:

n=0¥h(n)=n=0¥k=1Nckλkn≤k=1Nckn=0¥λkn.

Jei λk<1 visiems k, tada

n=0¥λkn<¥

ir

n=0¥h(n)<¥.

Vadinasi , tam, kad sistema bûtø stabili, charakteringo polinomo ðaknys moduliu turi bûti maþesnës uþ vienetà. Prieðingu atveju sistema bus nestabili.