6.7. Atvirkðtinës tiesinës nekintanèios laike sistemos.

Iki ðiol mes paprastai nagrinëjome situacijà, kada turime tiesinæ sistemà, jos áëjimo signalà ir reikia rasti iðëjimo signalà arba jo charakteristikas. Daþnai praktikoje pasitaiko situacija, kada turime sistemos iðëjimo signalà, þinome sistemos charakteristikas ir mums reikia surasti sistemos áëjimo signalà. Tai galima padaryti, pasiunèiant sistemos iðëjimo signalà á atvirkðtinæ sistemà, kurios iðëjimas ir bus mûsø norimas áëjimo signalas. Atvirkðtinës sistemos daþninë reakcija yra ið esmës atvirkðèia turimos sistemos daþninei reakcijai.

Ne kiekvienai sistemai mes galime rasti atvirkðtinæ sistemà, sistema turi bûti invertabili, t.y. turi bûti abipus vienareikðmë priklausomybë tarp jos áëjimo ir iðëjimo signalø. Tada, jei mes þinome invertabilios sistemos H iðëjimo sekà y(n),-¥<n<¥, mes vieninteliu bûdu galime nusakyti jos áëjimà x(n),-¥<n<¥.

Atvirkðtinë sistema su áëjimu y(n)  ir iðëjimu x(n) yra þymima H−1. Nuoseklus sistemos ir jos atvirkðtinës sujungimas yra ekvivalentiðkas tapatingai sistemai, kadangi

w(n)=H−1[y(n)]=H−1H[x(n)]=x(n).			(6.99)

Pvz., sistemos y(n)=ax(n) ir y(n)=x(n-10)  yra invertabilios, tuo tarpu sistema y(n)=x2(n)yra neinvertabili.

Suraskime TNL  sistemai atvirkðtinæ sistemà. Tegul TNL sistema H turi impulsinæ reakcijà h(n)  ir tegul hI(n) þymi atvirkðtinës sistemos H−1 impulsinæ reakcijà. Tada (6.99) yra ekvivalentiðka kompozicijos lygèiai

w(n)=hI(n)∗h(n)∗x(n)=x(n).				(6.100)

Vadinasi, ið (6.100) gauname, kad

h(n)∗hI(n)=d(n).						(6.101)

Duotam h(n) mes galime spræsti hI(n) atþvilgiu kompozicijos lygtá (6.101) ir rasti atvirkðtinës sistemos impulsinæ reakcijà. Taèiau ðis sprendimo metodas nëra lengvas.

Mes galime lygtá (6.101) transformuoti á z sritá ir spræsti H−1 atþvilgiu. Paskaièiavæ (6.101) z transformacijà, gauname:

H(z)HI(z)=1.						(6.102)

Tokiu bûdu sistemos funkcija atvirkðtinei sistemai yra

HI(z)=1H(z).						(6.103)

Jeigu H(z) turi racionalià sistemos funkcijà

H(z)=B(z)A(z),						(6.104)

tada

HI(z)=A(z)B(z).						(6.105)

Tokiu bûdu H(z) nuliai tampa atvirkðtinës sistemos poliais ir atvirkðèiai. Be to, jeigu H(z) yra RIR sistema, tai HI(z) yra sistema su vien poliais. Jeigu H(z) yra sistema su vien poliais, tai HI(z) yra RIR sistema.

Kai kuriuose praktiniuose taikymuose impulsinë reakcija h(n) neturi z transformacijos, kuri gali bûti uþraðyta iðreikðta forma. Tad mes galime spræsti lygtá (6.101) kompiuterio pagalba. Kadangi (6.101) turi ne vienintelá sprendiná, bendru atveju mes darome prielaidà, kad sistema ir jos atvirkðtinë yra prieþastinës. Tada (6.101) supaprastëja iki lygties

k=0nh(k)hI(n−k)=d(n).					(6.106)

Esant prielaidai, kad hI(n)=0,n<0, kai n=0, mes gauname:

hI(0)=1h(0).						(6.107)

Kai n³1 , hI(n) reikðmës gali bûti paskaièiuotos rekursyviai ið lygties

hI(n)=-k=1nh(n)hI(n−k)h(0),n³1.				(6.108)

Reikia pastebëti, kad ðis metodas netinka, kai h(0)=0. Taèiau tokiu atveju galima ávesti pavëlinimà,(6.106) deðinëje pusëje pakeièiantd(n) ád(n−m) , kur m=1, jeigu h(0)=0 ir h(1)¹0.

Be to, rekursyvinis skaièiavimas didina apvalinimo klaidas, kurios didëja, didëjant n, ir tokiu bûdu h(n) paskaièiavimo tikslumas  didelëms n reikðmëms blogëja.

Minimalios fazës, maksimalios fazës ir miðrios fazës sistemos

TNL sistemos invertabilumas yra susijæs su sistemos daþninës reakcijos fazine charakteristika.

Panagrinëkime dvi RIR sistemas, apibûdinamas sistemos funkcijomis

H1(z)=1+12z−1=z−1(z+12),				(6.109)

H2(z)=12+z−1=z−1(12z+1).				(6.110)

Sistemos (6.109)  nulis yra  taðke z=-1/2 ir impulsinë reakcija h(0)=1, h(1)=1/2. Sistemos  (6.110) nulis yra taðke z=-2 ir impulsinë reakcija h(0)=1/2 ir h(1)=1, kuri yra atvirkðèia sistemos (6.109) impulsinei reakcijai. Tai yra dël H1(z)ir H2(z) nuliø atvirkðtiniø priklausomybiø.

Daþniø srityje ðios dvi sistemos yra charakterizuojamos daþninëmis reakcijomis

H1(v)=H2(v)=54+cosv				(6.111)

ir

q1(v)=-v+tan−1sinv12+cosv,				(6.112)

q2(v)=-v+tan−1sinv2+cosv.				(6.113)

Matome, kad ðiø dviejø sistemø amplitudinës charakteristikos yra identiðkos, kadangi H1(z)  irH2(z) nuliai yra atvirkðti.

Fazinës charakteristikos skiriasi. q1(v) prasideda nuline faze prie daþnio v=0 ir baigiasi nuline faze, esant daþniui v=p . Vadinasi, grynas fazës pakeitimas q1(p)−q1(0) yra nulis. q2(v)     patiria bendrà fazës pasikeitimà q2(p)−q2(0)=p. Pirmà sistemà mes vadiname minimalios fazës sistema, o antrà -maksimalios fazës sistema.

Ðie apibrëþimai tinka bet kokio ilgio RIR sistemai. Ilgio M+1 RIR sistema turi M nuliø. Jos daþninë reakcija yra

H(v)=b0(1−q1e−jv)(1−q2e−jv)...(1−qMe−jv),	6.114)

kur qiyra sistemos nuliai ir b0  yra bet kokia konstanta. Kai visi nuliai yra vienetinio apskritimo viduje, kiekvienas narys (6.114) sandaugoje, atitinkantis realios reikðmës nuliui, patiria bendrà fazës pasikeitimà nulá tarp v=0 ir v=p. Kiekviena H(v) kompleksiðkai jungtiniø daugikliø pora patirs bendrà fazës pokytá taip pat nulá. Taigi

H(p)-<H(0)=0						(6.115)

ir ði sistema yra  minimalios fazës sistema. Kai visi nuliai yra vienetinio apskritimo iðorëje, dël realios reikðmës nulio gaunamas  bendras p radianø fazës pokytis ir dël kiekvienos kompleksiðkai jungtiniø nuliø poros gaunamas bendras fazës pokytis 2p radianø. Tokiu bûdu

H(p)-<H(0)=Mp,					(6.116)

kuris yra didþiausias galimas fazës pokytis RIR sistemai su M nuliø. Tokia sistema yra vadinama maksimalios fazës.

Jei RIR sistema su M nuliø turi kai kuriuos nulius vienetinio apskritimo viduje ir likusias uþ vienetinio apskritimo, ji yra vadinama miðrios fazës sistema.

Tegul turime RIR sistemà su realiais koeficientais. Tada jos daþninës reakcijos modulio kvadratas yra

H(v)2=H(z)H(z−1)|z=ejv.				(6.117)

Ði priklausomybë reiðkia, kad jei mes pakeièiame sistemos nulá  qk jo atvirkðtiniu      1/qk, sistemos amplitudinë charakteristika nesikeièia. Tokiu bûdu ið amplitudinës charakteristikos mes negalime pasakyti, kokia yra sistema: minimalios fazës, maksimalios fazës ar miðrios fazës.

RIR sistemø minimalios fazës charakteringa savybë teisinga NIR sistemoms su racionaliomis sistemos funkcijomis. Stabili NIR  sistema su sistemos funkcija

H(z)=B(z)A(z)							(6.118)

yra minimalios fazës, jeigu visi H(z)  nuliai yra vienetinio apskritimo viduje. Jei dalis nuliø yra uþ vienetinio apskritimo, sistema yra vadinama  miðrios fazës. Kai visi nuliai yra vienetinio apskritimo iðorëje, sistema yra vadinama maksimalios fazës. Stabili poliø-nuliø sistema, kuri yra minimalios fazës, turi stabilià inversijà, kuri taip pat yra minimalios fazës.

Atvirkðtinës sistemos sistemos funkcija yra

H−1(z)=A(z)B(z).						(6.119)

Vadinasi, H(z) minimalios fazës savybë uþtikrina atvirkðtinës sistemos       H−1(z) stabilumà ir H(z) stabilumas uþtikrinaH−1(z) minimalios fazës savybæ. Ið miðrios fazës sistemø ir maksimalios fazës sistemø gaunamos nestabilios atvirkðtinës sistemos.