Magistralių istorija

Magistralinė struktūra buvo jau seniai.

IBM tipo kompiuteriai atsirado 1981 m. Buvo naudojama ISA (industry standart architecture) magistralė. Ji buvo pagrindinį ir išgyveno iki dabarties. Tačiau dabar jau retai sutinkama.

Magistralės charakterizuojamos:

- DM plotis (bitais)

- AM plotis.

- Magistralės darbo dažnis.

ISA (16 bitų, AMP = 24 bitų, DD = 8MHz). Augo procesoriaus dažnis (32 bitai). ISA magistralė nebetempė.

MCA (micro channel architecture) magistralė – mikrokanalas – (DD = 10 MHz, 16 bitų, 32 bitų, AMP = 32 bitai). Atitiko to laiko procesoriaus reikalavimus. Trūkumas – visai nesuderinta su ISA.

EISA magistralė (extended...). tikslas – kad MCA neįsitvirtintų. EISA suderinama su ISA (8 MHz, 32 bitų.). Kurį laiką naudojama serveriuose.

Prasidėjo vietinių magistralių era.

Vietinė magistralė (Lockal bus)

Atsirado, nes vystantis kompiuteriams atsirado – išryškėjo įrenginiai, kurie dirba lėtai ir kuriems nereikia greito darbo. Greitai veikti turi procesorius, vaizdo valdiklis (eina dideli informacijos srautai), magnetinsi diskas (reikai greito duomenų apsikeitimo su procesorium), atmintis.

Pagrindinės magistralės (EISA, ISA...) naudojamos lėtiems įrenginiams aptarnauti – tai garso korta, klaviatūra, t.t. ISA magistralė išliko iki šių dienų lėtiems įrenginiams.

Greitieji įrenginiai jungiami prie vietinės magistralės, kuri yra greitesnė.

VESA VL (VL-BUS) – (videoelektronų standart asotiation). Užsiima vaizdo sistemos standartizavimu. Ji atsirado, kai buvo naudojami 486 procesoriai (tuo metu patys greičiausi) ir labiau buvo prie jų ir pririšta. Vėliau buvo išstumta. Galėjo dirbti su 32/64 bitais. Pentiumai turi 64 bitų magistralę. Ši magistralė buvo nustota naudoti, nes atsirado PCI 16-64 MHz, tačiau jei kalba eina apie praplėstus lizdus (ką galima prijungti), tai dažnis čia buvo mažesnis ir nesiekė 66 MHz, o tik 40-50 MHz. 264 MB/s – maximali teorinė pralaida, bet vidutiniškai per ilgą laiko tarpą tiek negausime. Jei įjungsime 64 bitų įrenginį, jis dirbs, bet dirbs dvigubai lėčiau. Dirbs ir 32 bitų įrenginys. Yra unikali.

Yra apibręžiami vedantieji ir tiksliniai įrenginiai (master ir target). Paprastai bendrauja 2 įrenginiai ir vienas yra viršesnis, valdo duomenų perdavimą. Kitoje situacijoje jis gali būti valdomas. Per tą magistralę galimi realizuoti tiesioginį kreipimąsi į atmintį.

Jungiami 5 ir 3 V įrenginiai.

Į praplėsties lizdus galima buvo įstatyti VL-BUS ir ISA plokštes. Greiti perdavimai sukoncentruoti š papildomą jungtį.

VL-BUS korta yra labai ilga. Buvo naudojama 2-3 metus. Ją išstūmė kita magistralė.

PCI (periphecal component interconnect). Daug mažiau kontaktavimo problemų, kitoks praplėsties lizdas. Yra du magistralės variantai: 32/64 bitai. Bet tie 64 bitai labai retai naudojami. Pagrindinis 32 bitų kiekis, jis plačiausiai naudojamas kompiuteriuose; juose sunkiai rasime 64 bitų lizdą.

Yra dar atskiri variantai (66 MHz). Jei 66 MHz naudojami tarp sisteminių įrenginių, tai praplėsties lizdai turi 33 MHz (taip yra dažnaiusiai). Jei norim, kad magistralė dirbtų 66 MHz, tai visi kiti įrenginiai turi palaikyti šį dažnį. 264 MB/s – maximali teorinė sparta.

Tai yra sinchroninė magistralė, kadangi visi pasikeitimai pririšti prie taktinio dažnio.

FRAME # - aktyvus žemas lygis

AD – adresas ir duomenys

CLK – sinchronizavimo signalas, numeriukai – eilės tvarka.

CBE (comand bite enable) – gali btūi linija, perduodama komanda aba baitų leidimo signalai – ne adreso fazėje galima nurodyti kokius baitus praleisti, o kokius nepraleisti.

Adreso falzėje perduodama komanda.

IRDY (iniciator ready) – kai iniciatorius pasiruošęs perdavimui.

TRDY (target ready) – tikslinis įrenginys pasiruošęs.

DEVSEL – signalas, kuriuo tikslinis įrenginys atsiliepia perduoti duomenis.

Veikimas:

FRAME signalas išlieka, kai vyksta duomenų perdavimas. Paskutinis duomenų perdavimas, kai FRAME neaktyvus.

Kai pamato adresą – suprato, tai parodo su DEVSEL. Reikia perduoti adresą, todėl pirma fazė – adresas.

Kai adresas paduodamas, tuo pačiu metu išduodama komada (2,4). Komanda – nurodo, koks bus duomenų perdavimas (perduodama įvesties – išvesties oper.m duomenų apsikeitimas).

Kai adresas perduotas, pasibaigia DEVSEL. Bet jis gali atsirasti vėliau (kad suprastų, ką daryti).

Dar turi būti duy aktyuvūs signalai – IRDY – turi būti pasiruošęs – pasiekia žemą lygį. TRDY irgi turi būti pasiruošęs. Tikslinis pasiruošęs yra tik po vieno takto. Kai žemi lygiai – perduodami ne kiekviena tokio takto metu. Suderinama sparta – vienas įrenginys gali palaukti, kol pasiruoš kitas.

Realu, kai duomenys perduodami kiekvieno takto metu. Eina tiktai duomenys – paketinis duomenų perdavimas – galima gauti max duomenų perdavimą.

Schema parodo, kad sinchroninė magistralė, yra du įrenginiai, duomenų perdavimas gali būti paketinis (paketo ilgis skirtingas), galima suderinti duomenų apsikeitimo spartą (gali laukti).

Duomenų perdavimas pasibaigia, kai baigia iniciatorius (FRAME pakyla); pagal time out‘a (pasibaigė perdavimo laiskas), arbitras atėmė teisę naudotis magistrale arba apribotas tikslinis įrenginys; jeigu DEVSEL nepasorodo tam tikrą laiko tarpą – tikslinis įrenginys neatsiliepia; tikslinisi įrenginys išduoda signalą STOP - *kai TRDY aktyvus, išduodamas STOP ir perdavimas baigiasi po fazės*. Atjungimas su pakartojimu – įvedamas STOP signalas esant pasyviam TRDY (aukštas lygis), paskutinė duomenų fazė neegzistuoja, iniciatorius turi pakartoti duomenų perdavimą. STOP signalas paduodamas kartu su DEVSEL nuėminu (pervedimas į pasyvią būseną). Pakartojimo nereikia. Nutraukiamas perdavimas ir viskas.

Svarbu, kad būtų numatytos galimybės patikrinti, ar teisingai perduodami duomenys.

Tam yra įvairūs būdai, pvz:

- Pakartotinas perdavimas

- Pariteto patikrinimas (pridedama dar 1 linija, kur įrašoma ar lyginis perdavimo metu 1-tukų skaičius, ar ne).

Taip išgaunamos tam tikros klaidos. Po vieno takto atsiranda tas pariteto bitas, po kito takto galima pakartoti perdavimą.

Kad pradėt perdavimą, iniciatorius siunčia užklausą į užklausų registrą, tas išduoda signlą – galima dirbti. Nuima leidimo signalą – nutraukiamas perdavimas.

Kiekvienas iniciatorius turi MLT (master latency timer) nurodo max perdavimų skaičių, kurį galima išnaudoti perdavimui.

Tikslinis įrenginys turi inkrementinį mechanizmą – jei tarp dviejų duomenų fazių yra daugiau nei 8 taktai, tai tikslinis įrenginys nutraukia duomenų perdavimą.

Nenaudojami rimtesni klaidų paieškos būdai, nes yra ECC atmintis – klaidų kontrolės įrenginys. Gali net taisyti klaidas.

PCI yra apibrėžti 3 skirtingi adresavimo b(dai:

- atminties adresavimas

- įvesties – išvesties prieigų (porter) adresavimas

- konfiguravimo registrų adresavimas

Priklauso, kokia komanda bus paduota.

3 – realizuotas PCI, susijės su įrenginių konfiguravimu: plug and play režimas.prijungus įrenginį viskas nusistato automatiškai. Esmė: prijungti (išoriniai) įrenginiai (vaizdo korta, modemas, garso korta, tinklo korta), kurie turi prievadų adresus ir jie turi skirtis (neturi konfliktuoti). Trūkio linikos – kiekvienam įrenginiui gerai, jei naudojama trūkio atskira linija. Įrenginys gali naudoti atmintį – neturi būti adresų konfliktų. Problemų sprendimas: adresai turi būti paskirstyti. Kiekvienas valdiklis turi setup ir gali sudėlioti. Tai atliekama programiškai. 6 – reikia, kad būtų galima kreiptis į kortą izoliuotai nuo visų kitų (paduodamas signalas), vyksta konfiguravimas: išsiaiškiname, ko ji nori, kokie resursai. Išsiaiškinama su visom kortom ir plug&play programa paskirsto adresus ir resursus. Po to kreiamasi į kortą ir joje užrašoma viskas.

Negalima maišyt kortų su 3 ir 5 V. Imtasi priemonių – ne ten įstatyti neįmanoma. Yra ir universalių kortų.

Pagal PCI standartą magistralė gali turėti tik 4 praplėsties lizdus (kartais gali būti 6). Yra 4 trūkio linijos. Papildomi lizdai atsiranda, kai reikia dar magistralių – jos sujungtos tarpusavyje tiltu (peer-to-peer) – jungia lygiavertes magistrales.

Gali būti tiltas, jungiantis skirtingas magistrales (PCI to ISA...). Stengiamasi, kad adresai vistiek išlitktų skirtingi.

Yra pagrindinis tiktas, kuris jungia sisteminė magistralę su PCI magistrale (jungia ir kitus įrenginius). Atlieka maršrutizavimo vaidmenį.

Tiltai yra programuojami įrenginiai. Tai vyksta kompiuterio įjungimo metu.

PCI magistralėje yra 4 signalai, kurie sudaro JTAG sąsają. Ji nėra normaliai naudojama, tačiau ją galima panaudoti įrenginių testavimui.

- Small PCI (SPCI) – miniatiuriniame pavidale priototyviniuose kompiuteriuose (32 bitai, 32 MHz). Yra galimybės valdyti dažnį minimizuojant energijos sanaudas.

- Mini PCI – supaprastintas PCI be JTAG sąsajos (32 bitų).

- PCI-x – PCI magistralį, turinti labai didelę pralaidą (~1 GB/s). Užkeltas dažnis – 133 MHz. Visi įrenginiai turi palaikyti šitą dažnį.

- Compact PCI – pramoniniams įrenginiams skirta PCI magistralė. Gali turėti 8 praplėsties jungtis.

- PXI – comptact PCI bazėje padaryta Pci eXtentions for Instrumentations.

Buvo pasiūlyta magistralinė AGP (acseleration graphic sport) sąsaja – tai vaizdo sistema ir bendrauja su procesoriumi arba atmintimi. Nėra paplitusi.

Daug kuom panaši į PCI magistralę: 32 bitai, 66 MHz:

- Kreipties į atmintį operacijų konverizavimas.

- Sudvigubintas duomenų perdavimas (suketurgubintas).

- Adresų ir duomenų magistralės demaltipleksavimas.

Laukimą užpildome adresų perdavimu, eina ištisinis duomenųų srautas. Tai padidina darbą.

2 – sinchrosignalo dažnis 66 MHz, o per du taktus perduodama dvi porcijos duomenų.

66 MHz *4*2 = 532 MB/s

Keturi per takt1

532*2=1064 MB/s                        *2=2128 MB/s

8x

3 – pilno demultipleksavimo nėra. Panaudojamos SBA linijos. SBA (8 bitai), per 3 taktus perduodami 6 baitai – dėl sudvigubinimo. 4 baitai  - adresas, 1 baitas - komanda.

Vaizdo korta gaku pasinaudoti per sąsają pagrindine atmintimi.

BIOS funkcijos skirstomos į grupes:

- Aparitnių priemonių inicializacija ir pradinis testavimas (POST – power on self test).

- Aparatinių priemonių ir sisteminių resursų derinimas arba BIOS setup – galima reguliuoti rankiniu būdu, kai kraunasi kompiuteris.

- Operacinės sistemos pakrova iš diskinių kaupiklių (flopiko ir t.t) – pakrovimo nechanizmas prasideda BIOS‘e.

- Sisteminių įrenginių aparatinių trūkių aptarnavimas (pelė, klaviatūra).

- Programinių kreipinių į sisteminius įrenginius bazinių funkcijų vykdymas.

POST -  testų rinkinys, kuris vykdomas įjungus kompiuterį reset, ctrl+alt+del. Galima sužinoti, ar viskas tvarkoje. Priklausomai nuo to, kur tas testas užstrigo, išgaunama informacija. Būna specialios plokštės, kuriose yra lemputės. Kai testas įvykdomas, tai rezultatai atsispindi lemputėse.

Eilės tvarka: 1.testuojami procesoriaus registrai 2.ROM BIOS kontrolinės sumos patikrinimas. Suma paskaičiuojama iš BIOS sudarančios informacijos. 3.TIMER ir lygiagrečių portų inicializavimas. Garsinė signalizacija galima 4.Tiesioginės kreipties į atmintį DMA patikra ir inicializacija. 5.Atminties regenarijos patikra. 6. Pirmųjų 64 kb apatinės atmnties testavimas. 7.Trūkių vektorius ir steko pakrova į apatinę atminties dalį. 8.Vaizdo valdiklio inicializacija. Kai įkaista monitorius, pasirodo užrašai. Dabar viskas išvedama į ekraną. 9.Visos operatyvinės atminties testavimas. Aptinkamos gribios klaidos. Geram testui reikia daug laiko. 10.Klaviatūros testavimas. 11. Sumos atminties ir laiko testavimas. Tam tikra technologija (puslaidininkai). Kuo didesnis dažnis, tuo daugiau sunaudojama šilumos. Naudojama, kad suvartoti mažiau energijos, atminties. Gyvybę palaiko nedidelė baterija. 12.Nuoseklių ir lygiagrečių prieigų inicializavimas. 13. Diskų valdiklių(diskelių) inicializavimas ir testas.14. Diskų valdiklių inicializavimas ir testas.15.Papildomų BIOS‘ų peržiūra. Vėliau paleidžiamas operatyvinės sistemos pakroviklis.

16 bičiai procesoriai: pagaminti 76m. ir 79m. -8086,8088. Skirtumai: abu turi adresų magistralę nuo 20 bitų iki 1 Mbaito fizinės atminties. Komandos asemblerinės, beveik visos sutampa. Skiriasi gal realizacijos. 8086-16 bitų duomenų magistralė. 8088-8 bitų duomenų magistralė. Pagaminti todėl, kad buvo jie nelabai brangūs. Nors buvo lėtesni. Ypatumai: Didelis atminties kiekis 640 kbaitai. Procesorius galėjo pasiimti komandas ir pasidėti jas prieš įvykdant. Todėl taupomas laikas. Gera savybė, kad nėra išsišakojimų. Tada, kai programose atsiranda prieštaravimai – eilė valoma ir sudaroma iš naujo. Iš viso yra 14, 16 bičių registrų. Operandai: 8/16 bitų ir gali būti patalpinti į registrus. Galima dirbti su 2 baitais. (ah – vyresnysis, ag - jaunesnysis). 4,47 MHz dažnis.

Atminties organizavimas:1 Mbaitas suskirstomas į dalis (640 kbaitai – apatinės atminties ir 384 kbaitai). Atmintis suskirstyta į segmentus po 64 kbaitus. Bet segmentai gali persidengti vienas kitu. Gali 16 baitų pasislinkti. Priklauso nuo segmento numerio – ląstelė ta pati – adresai skiriasi pasislinkus. Nuo segmento pradžios poslinkis 2 baitai (2 baitai segmentui). Reikia gauti 20 bitų: paimamas segmento numeris ir paslenkamas 4 bitais.

Kiekvienu atveju procesorius turi žinoti koks yra sekančios komandos adresas. CS – sekančios komandos adresas. IP – segmento poslinkis. CS ir IP užduoda eilines komandas. Įvykdžius komandą  IP pasikeičia tiek, kiek užėmė pati komanda ir jau nurodo kitą komandą. CS taip pat keičiasi.

DS – duomenys patalpinti atmintyje į segmentą. Segmente įrašyta reikšmė. Poslinkis gali būti komandoje, registre... Išlaikomas segmentavimas.

Stekas – tam tikra sritis atmintyje. Į tą steką surašomi įvairūs duomenys, dažniau grįžimo iš procedūrų atmintis. Kas paskutinis įėjo, išeis pirmas. Reikalingas, kad organizuoti procedūrų kvietimą. SP – steko rodyklė, ES – papildomas segmentas.

Flags – vėlevėlės (būsenos) registras. Tai atskiri bitai, kurie parodo procesoriaus būseną po eilinės komandos įvykdymo. To reikia, nes priklausomai nuo įvykdymo rezultato, gali būti programos išsišakojimas.

CF – cerry flag – vyriausiojo bito perkėlimo aritmetinėje operacijoje vėlevėlė. Atlikus aritmetinę operaciją pritrūksta bito – vyksta perkėlimas, tai atsispindi vėliavėlėje.

PF – parity flag – lyginumo vėliavėlė. Nustatoma 1, kai rezultatas lyginis vienas skaičius.

AF – papildomojo perkėlimo vėliava 10-tainėje aritmetikoje. 1 dešimtainis skaitmuo koduojamas 4 bitais (kai iš 3-iojo bito vyksta perkėlimas į 4-tąjį, tai stebima, nes bitų yra daugiau nei 10-tainėje sistemoje).

ZF – nulinio rezultato vėliavėlė.

SF – ženklo vėliava. 1, kai gaunamas rezultatas, kurio vyriausias bitas yra 1. Skaičius neigiamas, kai1.

TF – trasavimo (žingsninio režimo) vėliava. Kai 1, tai po kiekivienos komandos yra trūkis. Galimas peržiūrėti. IF – trūkių valdymo vėliava. Kai1, tai leidžiami maskuojantys trūkiai (aparatiniai).

DF – krypties valdymo vėliava eilutinėse operacijose. Baitų srautas, tai kai 1-netu padidėja ar sumažėja.

OF – perpildymo vėliava. Kai rezultatas netelpa registre atlikus aritmetinę operaciją. Kai pašalinama perpildymo priežastis, programa veikia toliau.

Įvesti/išvestis -  yra 2 komandos. IN- įvesties, OUT- išvesties komanda. Galima naudoti 8 arba16 bitų adresus.

Nuspaudus RESET, valdymas perduodamas į adresą FFFF0. Kad valdymas nukeliautų šiuo adresu, turi būti segmentas CS=FFFF, o IP=0. Užnulinamas ir vėliavėlių registras. Valdymas perduodamas į BIOS‘ą. Šis adresas – įėjimas į BIOS‘ą taškas.

Trūkiai. Skirstomi 5 kelias grupes:

- programiniai trūkiai

- procesoriaus vidiniai trūkiai

- aparatiniai trūkiai

Kokie jie bebūtų, pirmiausia kreipiamasi į trūkių lenetelę pagal trūkio numerį. Įraše yra aptanaujančios procedūros adresas. Kiekvienas elementas yra trūkio vektorius, susidedantis iš4 baitų. 4 baitai reikalingi kad nurodyti kurioje vietoje prasideda aptarnaujančioji procedūra.

CALL Adresas – procedūros iškvietimas. Čia nurodomas adresas kur procedūra prasideda. Komandoje turime patalpinti tuos4 baitus. Įrašomas dar grįžimo adresas.

Programiniame trūkyje INT 10 įrašomas grįžimo adresas, vėliavėlių registras ir IF=0 (trūkiai neleidžiami).

Vidiniai trūkiai susidaro, kai procesorius patenka į tam tikras sąlygas. Pvz. dalyba iš 0. Trūkis su nr. 1 – įvykdoma komanda ir po to įvykdomas trūkis. Nr. 4 – kai įvyksta perpildymas, procesorius automatiškai vykdo.

Aparatiniai trūkiai  visai asinchroniški programiniam. Programuotojas negali jų numatyti. Skirstomi į 2 dalis: 1. maskuojami – juos galima užmaskuoti trūkių valdiklyje. Išorinis įrenginys prašo pertraukimo, tas prašymas patenka į trūkių valdiklį. Užklausos gali būti vykdomos tuo pačiu metu ir valdiklis išsprendžia šią problemą, kokį įrenginį aptarnauti. Trūkių valdiklis sugeneruoja signalą į procesoriaus  INTR įėjimą. Procesorius leidžia aptarnaut trūkį. Jis išduoda signalą INTA (patvirtinimas) į trūkio valdiklį. Trūkio valdiklis perduoda per duomenų magistralę 1 baitą (trūkio Nr.) į procesorių. Nukeliaujame į lentelę, paimamas trūkis... 2. nemaskuojami – visada įvyksta. Vykdomi nepriklausomai nuo trūkių vėliavėlės. Tam yra specialus įėjimas NMI. Jis pertrauktas negali būti.

80186/80188 – skiriasi tik magistralės pločiu (2 baitai/1baitas).  Buvo dar periferinių įrenginių valdikliai. Procesorius – mikrokompiuteris. Nuosekliųjų portų valdiklis buvo integruotas. Tokių kompiterių buvo nedaug.

8087 – matematinis CO-procesorius. NPX (numeric procesor extention). Kai reikia apdoroti skaičius su slankiuoju kableliu, pravartu naudoti NPX, nes jis iki 100 kartų greičiau atlieka. Skaičiai su slankiuoju kableliu užrašomi eksponentiniu pavidalu. Reikia operacijoms atlikti programas. Tai yra lėtas procesas. Tam ir sugalvotas NPX. Tai padaryta aparatiškai (įsiūtos į procesotių). Atliekama trigonometrinių, logaritminių, eksponentinių ir kt. funkcijų skaičiavimas. Tačiau šis procesorius pavaldus pagrindiniasmprocesoriui. Co-procesorius naudojasi NMI trūkiu. Tai buvo kaip atskiros mikroschemos. Po to jie buvo integruoti nuo  486 kompo.

80286 – visi registrai beveik tinka šiam procesoriui. Vėliavėlių registre atsirado 2 papildomi bitai, susiję su dauguždavininiais... Nuo jo prasidėjo nauja karta, turinti 2 režimus: REAL  MODE ir PROTECTED MODE. Yra principinis skirtuma starp režimų:

REAL  MODE – tai darbo režimas, kurį turėjo 8086 procesorius. Negalėjo normaliai palaikyti dauguždavininių aplinkų (negalima paleisti kelių uždavinių vykdyti iškart).

PROTECTED MODE – pagrindinis darbo režimas. Leidžia pilnai panaudoti armintį. Yra 24 adresų linijos. Galima išnaudoti 16 Mbaitų fizinės atminties. Galima naudoti virtualiąją atmintį iki 16 baitų. 16 b gali turėti kiekvienas  uždavinys. Virtualioji atmintis – kai reikia daugiau nei fizinės atminties, kaip atmintį naudojame fizinį diską. Pagrindinė esmė: galima vykdyti bent kelis uždavinius tuo pačiu metu. Reikia valdyti sistemą ir apsaugoti vieną uždavinį nuo kito. Gali būti saugomas uždavinys pats nuo savęs. Operacinė sistema saugoma nuo uždavinių. Šiame režime daugiauždaviniškumo palaikymas yra aparatinio pobūdžio. Procesorius reaguoja į visus pranešimus. Atsiranda išimtys (vidiniai proc. trūkiai). Aptarnaujami trūkiai. Atsiranda privilegijuotos komandos. Taikomosios programos – mažiau priviligijuotos. Yra 4 privilegijų lygiai. 0 – branduolys. Tai turi ir šiuolaikiniai procesoriai.

Atsirado dar vienas registras MSW (maschin state word). Jame yra 4 bitai. PE – protection enable – bitas. Kai PE=1, tai procesorius pereina į apsagotąjį darbo režimą.

Grįžimas į realųjį režimą 286 yra tik per RESET mygtuką. Vėliau tai buvo patobulinta.

Ne visai pilnas suderinanumas. Buvo padaryta klaida.  FFFF0 (segmentas)+FFFF(poslinkis)=10FFEF(20 adresų lininja išeina už ribų. Vienetukas permetamas į 21 adresų lininją). FFFF=64 kbaitai, FFEF=64k baitai-16 baitų , gauname, kad galima panaudoti virš 1 Mbaito. Tai vadinama HIGH MEMORY.

Kad suderinti 286 ir 86 buvo įvestas papildomas bitas.

Protected  režimas – visas adresavimo machanizmas yra kitoks. Operando suradimas:  realiame užteko segmento ir poslinkio, apsaugotame reikia 24 bitų, o ne 20 bitų. Visi segmentų registrai pavirsta selectoriais. Tiesiogiai adreso nepaimsi.

Atmintis sudalinta į segmentus. Segmentai aprašomi segmentų deskriptoriuose. O deskriptoriai patapinti atmintyje į deskriptorių lentelę. Ta vieta, kur paalpinta lentelė yra registruose. Yra globaliosios (visai sistemai) ir lokaliosios (atskiriem uždaviniams) lentelės. Deskriptoryje yra segmento bazinis adresas, segmento dydis ir atributai. Svarbiausias yra indeksas. Pagla indeksą mes surandame deskriptotių lentelėje reikalingą deskriptorių. Iš deskriptoriaus gauname bazinį segmento adresą, kuris keliauja į sumatorių. Sudėjus su poslinkiu, suformuojamas operando adresas.

32 bičiai procesoriai.

Bendro naudojimo registrai yra 32 bitų. Segmentiniai registrai lieka 16 bitų, o kiti dvigubai pailgėja. Prie pavadinimo pridedama Е raidė (EAX, EBX...), pailgėja ỊP = 32 bitų. Prisideda ir vėliavėlių - pasidaro irgi 32 bitų. Naudojamas realusis darbo režimas. Kai pereinama į apsaugotąjį režimą, segmentai pavirsta selektoriais.

Operacinė sistema turi pasirūpinti, kad būtų sudarytos deskriptorių lentelės.

Atsiranda ir 32 bitų adresų magistralė. Galima turėti fizinės atminties iki 46 b.	Segmento dydis praplėstas ir gali užimti atmintį ( iki 46 b.).

Virtualios atminties gali būti iki 64 Terobaitų.

New: Buvo įvestas puslapiavimo režimas: atmintis susiskirstoma po 4 kb., ir gali būti patalpinami į diską. Pakraunamas puslapis, kuris tuo momentu yra reikalingas. Po to perkraunamas.

Virtualus 86 darbo režimas: tai tam tikra apsaugotojo režimo būsena, kai atmintyje išskiriama vieta (tuo pačiu metu galima paleisti kelias DOS–ines programas, tačiau jos apsaugotos viena nuo kitos). Dabar tai mažai naudojama, nes mažai DOS–nių programų.

Išskiriamas Viprial Mode – didysis realusis darbo režimas. Dirbant šiuo režimu galima panaudoti visą fizinę atmintį.

REGISTRAI:

- bendro naudojimo registrai;

- komandų ir vėliavų;

- segmentų;

- valdymo registrai; (New)

- sisteminiai adresiniai registrai;

- derinimo reg.;

- testavimo reg.

VALDYMO REGISTRAI.

CR0, CR1,..., CR4

Kai kurie iš vis nenaudojami. CR0 – 286 buvo Mašinos būsenos žodis (PE). Dabar jis perkeltas į CR0. Kai 1 – pereina į apsaugotąjį darbo režimą. 0 – realus. Čia normaliai galima grįžti į realų režimą (nereikia spausti Reset).

SISTEMINIS ADRESINIS REGISTRAS.

GDTR, IDTR, LDTR.

Global description table regitot (local).

Interact descriptior table regitor – rodo, kur yra trūkio deskriptorių lentelė.

TR – task registor – su užduočių perjungimu.

Deskriptorių registrai – naudojami, kai kreipiamasi į deskriptorių, tai iš lentelės turinys perrašomas į registrą ir paimama kas reikia. Neprieinamas programiškai.

ATMINTIES ORGANIZAVIMAS.

Išskiriamos 3 adresų erdvės:

- loginė – kuri skirta virtualiai atminčiai ( iki 64 Tb).

- tiesinė – tiesinis adresas. Suformuojamas tiesinis adresas (kartais sutampa su fiziniu), gaunasi perėjus per deskriptorius, nuoroda tiesinėje atmintyje.

- fizinis – fizinis adresas, skirtumas atsiranda, kai panaudojamas puslapiavimo mechanizmas (gali būti įjungtas ir išjungtas). Kai išjungtas tiesinis ad = fizinis ad. Kai įjungas, gali skirtis.

Puslapiuojant operandas pakliūva į kažkokį puslapį. Tas puslapis gali būti kilnojamas (išsimėtę). Todėl tiesinis skyriasi nuo fizinio.

Tam, kad gauti tiesinį adresą, reikia paskaičiuoti efektyvųjį adresą. Tada segmentavimo blokas naudodamasis efektyviuoju adresu ir informacija iš selektoriaus gauna tiesinį adresą.

Displacement – poslinkis, būna komandoje ( 0, 8 arba 32 bitai).

Scale – atliekama daugyba ( iš 1, 2, 4, 8). Po to viskas sudedama ir gauname adresą.

EA = Base + Index * Scale + Displacement

Adresavimo būdai:

- operandas yra tiesiai registre – registrinė.

- operandas tiesiai komandoje – betarpiškoji.

Tiesioginė adresacija: EA = Displacement.

Netiesioginė adresacija: EA = Base.

Bazinė adresacija: EA = Base + Displacement.

Indeksinė adresacija: EA = Index + Displacement.

Mastelizuota indeksinė adresacija: EA = Index * Scale + Displacement.

Bazinė indeksinė adresacija su poslinkiu: EA = Base + Index + Displacement.

Mastelizuota bazinė indeksinė adresacija: EA = Base + Index * Scale.

Mastelizuota bazinė indeksinė adresacija su poslinkiu: EA = Base + Index * Scale + Displacement.

SISTEMINIO VALDYMO REŽIMAS (SMM)

Skirtas energijos panaudojimo valdymo realizavimui. Procesorius pereina į šį darbo režimą tik per signalą, SMI ( system managment interact): procesorius užbaigia komandą, kuri vykdoma ir išduoda SMIACT# (išėjimas), užsiveda darbo režimas. Jis izoliuotas nuo viso kito. Viską reikia išsaugoti būsenos atminty. Išskirta speciali atmintis ir aparatiškai prie jos galima prieiti. Ir vykdoma programa, kuri yra numatyta. Šis režimas artimas realiajam. Įvykdžius užduotį, jis grįžta atgal. Vykdoma kita komanda. Kai vyksta kreipimasis, tai pereina į SMM, pažadina įrenginį. Susijęs su energijos taupymu.

80386 – atsirado spartinančioji atmintis ( pagreitinanti darbą paimam greita atmintis) = 386 DX.

80386 SX – turi 16 bitų duomenų magistralę ir 24 bitų adresų magistralę. Analogija su 88. susiję su kainos mažinimu.

486 – žymiai skyrėsi: buvo panaudotas Risc branduolys.

CISC – pilnai instrukcijų komplektas.

RISC – ( redused) sumažintakomandų sistema.

CISC – turi daug komandų, jos skirtingų ilgių. Visiems gyvenimo atvejams. Tačiau jas apdorot yra sudėtinga. Dalis komandų naudojama labai retai. Neoptimalumas.

RISC – išmetė retai naudojamas komandas. Paliko pačias paprasčiausias komandas, kurias galima greit įvykdyt. Komandos vienodo ilgio. Sudėtingesnes komandas galima sukomplektuoti iš paprastų komandų. ( Pachart, Power PC).

Šiuolaikiniai procesoriai – mišinys naudoja gerasias savybes CISC ir RISC.

Bet programuotojas mato CISC komandas.

Atsirado 1 lygio vidinė spartinančioji atmintis (Cache 1 ), 8 kb. Vaidino principinį vaidmenį spartos požiūriu. Ji pati greičiausia, nors jos yra nedaug.

Aritmetinis koprocesorius buvo padarytas ant to pačio kristalo su pagrindiniu procesoriumi. Leido pagreitinti darbo spartą, nes nereikėjo išorinės magistralės tarp šių procesorių. Koprocesorius  greičiau vykdė komandas.

486 SX ( 486 DX (=486) ) – visos magistralės tos pačios, tik vidinis koprocesorius atjungtas ( kai brokuotas, tai ir atjungia ).

Dažnio dauginimas ( viduje didesnis, išorėje mažesnis dažnis ).

486 DX 4 – patrigubintas dažnis. Dažnio dauginimas yra ir dabar.

Įvestas paketinis darbo/duomenų režimas. Naudojamas dirbant su spartinančiąja atmintimi.

PENTIUM (586) – iš principo skiriasi. 64 bitų magistralė duomenų. Registrai išliko tie patys. Tačiau jie liko 32 bičiais procesoriais.

Superskaliarinė architektūra – procesorius turi 2 lygiagrečiai dirbančius konvejerius komandų vykdymui. Idealiu atveju galima vykdyti 2 komandas vienu metu.tos komandos turi nepriklausyti viena nuo kitos. Konvejeriai nelygiaverčiai : U ir V.

U – universalus – visos komandos.

V – tam tikros komandos.

Lygiagrečiam vykdymui reikia parašyti ir atitinkamas programas.

Daugelis komandos įvykdomos per 1 taktą.

Atsirado vidinės spartinančiosios atminties paskirstymas ( atskirai komandom ir duomenim po 8 kb.).

Puslapiavimas – iki 4 Mb puslapio dydis.

Padaryta galimybė kurt dvi procesorines sistemas ( simetrines). Magistralė bendra – kai vienas ją naudoja, kitas atmintį naudoja. Pagreitina darbą. Gali būti du procesoriai.

Galima išskirti 3 kartas:

- 60 – 66 MHz taktinis dažnis.

- 75, 90, 100... MHz. Pagrindiniai. Mažinamos maitinimo įtampos, pereinant nuo vienos kartos iki kitos. Matmenis mažina.

- PENTIUM MMX – multi media extention – komandų sistema papildyta MMX komandomis ( garsas, vaizdas ...). atsirado SIMD – viena komanda – daug duomenų. Sumažinamas komandų skaičius ( singl instruction multiple data).

Nuo 166 MHz. Pagrindinius dažnius: 66 MHz – su išore; x3 – viduje, 233 MHz.

PENTIUM PRO ( P6) – atsirado anksčiau MMX. Turi tris konvejerius.

Dinaminis vykdymas – susideda iš – išsišakojimų numatymas; komandų skaidymas į RISC komponentes; galimybė vykdyti komandas ne eilės tvarka ( rezultatai išdėlioti eilės tvarka). 10 – 12 stadijų konvejeriai – galima užkabinti 12 komandų ( 1 komandos pirm stadija – paskutinės pirma).

Kuo ilgesnis konvejeris, tuo didesnį taktinį dažnį galima įvykdyti ( mažesni gabaliukai – greičiau įvykdome). Pasirodė, kai padarome daugiau, visumoje bus blogiau. Programose yra visada išsišakojimas. Kai konvejeris užkraunamas nepilnai, paimamos komandos iš išsišakojimų, jei neatspėjome, kuriuo keliu eis programa, reikia perkrauti konvejerius ( išvalyti programas), o tai užima laiką. Todėl neapsimoka daugiau stadijų.

Buvo panaudota dvigubos nepriklausomos magistralės architektūra. Dviguba magistralė atsirado, nes antros eilės spartinančioji atmintis buvo įkelta į procesoriaus korpusą. Atsirado papildoma magistralė bendravimui su spartinančiąja atmintim. Procesorius su spartinančiąja atmintimi dirba tuo pačiu taktiniu dažniu, kaip ir procesorius. Tačiau jie yra ant skirtingų kristalų.

Buvo praplėsta galimybė dirbant iki 4 procesorių simetriškai.

Iš P6 buvo padarytas pats galingiausias to laiko kompiuteris ( branduolinėm reakcijom sprogdinti).

Labai gerai dirba, kai adresacija yra 32 bitų. O kai 16 bitų, kartais lėčiau daug.

Neturėjo MMX komandų.

PENTIUM2 – iš esmės tas pats P6, tik jame buvo optimizuotas 16 bitinių programų vykdymas ir pridėtos MMX komandos.

Jie buvo gaminami ant procesorių plokščius – tai blogai.

lentelė

Kai išėmė L2, dirbo pusė proc. dažnius ( lėčiau).

CELERON – supaprastintas variantas, pigiau kainuoja. 266 MHz, be spartinančios atminties – pirmieji.

Antrieji – yra spartinančioji, bet jos dvigubas mažiau. Ir kai kus įdėta atgal į procesorių. Ir dirba tuo pačiu dažniu, kaip procesorius. Ir kartai buvo greičiau už Pentium 2.

Galu gale perėjo, kai nėra procesorinės plokštės.

PENTIUM 3 – padidėjo taktiniai dažniai. Atsirado SSE (128 bitų registrai) – streaming simed extentions. Pagreitėjo. Perėjo prie naujų technologijų – sumažėjo matmenys( laiko tranzistorius) – mažiau šyla, didesnis dažnis (elektronai greičiau perlekia). O 13 mikronų – elementų dydžiai, kuo mažesni, tuo greičiau dirba.

PENTIUM 4 – naujos kartos procesoriai. Architektūra kita.

Konvejerio ilgis susideda iš 20 dalių. Pakeltas taktinis dažnis. Tiksliau nuspėjamas išsišakojimas (padidintas iki 95 %). Ofiso programose sunku numatyti ir šis procesorius nepasiteisina. Tačiau tai nepasireiškia ( nes kaip greitai klavišus maigo žmogus). O vaizdui, garsui apsimoka.

Atsirado SSE 2.

Tinklų programinė įranga

Kiekvienam lygiui reikalingas siuntiklio ir gaviklio identifikavimo mechanizmas. Taip pat reikalingas adresavimas, nurodantis, kokiam procesui kompiuteryje yra skirtas pranešimas.

Svarbios yra duomenų perdavimo taisyklės. Gali būti :

- Vienkryptis perdavimas (simplex communication).

- Dvikryptis nevienalaikis perdavimas (half-duplex communication).

- Dvikryptis vienalaikis perdavimas (full-duplex communication).

Paslaugų primityvai

Paslauga formaliai nusakoma primityvų (operacijų) rinkiniu, kuriuo gali pasinaudoti vartotojas ar procesas. Primityvai skirstomi į keturias klases:

- Request (Reikalavimas, paklausimas). Prašoma paslaugos atlikti tam tikrą darbą.

- Indication (Indikacija). Procesas informuojamas apie įvykį.

- Response (Atsakymas, reakcija). Noras atsakyti, reaguoti į įvykį.

- Confirm (Patvirtinimas). Atsakymas į ankstesnį reikalavimą (Request)

OSI bazinis modelis

Pavadintas ISO OSI (Open Systems Interconnection) Reference Model.

Atvirųjų sistemų tarpusavio sujungimo bazinis modelis.

Sudarytas iš 7 lygių (sluoksnių). Jų kūrimui naudoti principai:

- Kiekvienas lygis turi vykdyti gerai apibrėžtas funkcijas.

- Kiekvieno lygio funkcija turi būti pasirinkta orientuojantis į tarptautinių protokolų standartų sukūrimą.

- Lygių ribos turi būti pasirinktos taip, kad minimizuotų informacijos srautą per sąsają.

- Lygių skaičius turi būti pakankamai didelis, kad skirtingos funkcijos nepatektų be reikalo į tą patį lygį, ir pakankamai mažas, kad architektūra nepasidarytų griozdiška.

OSI modelis - tai ne tinklo architektūra, kadangi jis nenurodo tikslių paslaugų ir protokolų, kurie turi būti naudojami kiekviename lygyje. Jis tik pasako, ką kiekvienas lygis turi daryti. Tačiau ISO yra sukūrusi standartus visiems lygiams, nors jie nėra bazinio modelio dalis. Kiekvienas yra paskelbtas kaip atskiras tarptautinis standartas.

TCP/IP bazinis modelis

Tarptinklinis (Internet) lygis. Aukščiau minėti reikalavimai vedė prie tinklo su paketų komutacija su tarptinkliniu lygiu, neorientuotu į sujungimus. Šis lygis, kaip rišamoji medžiaga, laiko visą architektūrą. Jo darbas yra leisti kompiuteriams injektuoti paketus į tinklą. Paketai keliauja į tikslą nepriklausomai vienas nuo kito (galbūt į kitą tinklą). Jie gali atkeliauti kitokia eilės tvarka negu buvo išsiųsti. Aukštesniųjų lygių reikalas juos sustatyti į savo vietas.

Tarptinklinis lygis apibrėžia paketų formatą ir protokolą, pavadintą IP (Internet protocol). Pagrindiniai dalykai - paketų maršrutizavimas ir tinklo užsikimšimų likvidavimas (avoiding congestion). Labai panašu į OSI tinklinį lygį.

Transportinis lygis - tai lygis virš tarptinklinio TCP/IP modelyje. Jis leidžia bendrauti lygiaverčiams lygiams abiejose pusėse kaip OSI transportinis lygis. Čia apibrėžti du end-to-end protokolai. TCP (Transport Control Protocol - perdavimo valdymo protokolas) - patikimas, orientuotas į sujungimą protokolas. Jis fragmentuoja ateinantį baitų srautą į atskirus pranešimus ir kiekvieną jų perduoda į tarptinklinį lygį. Priimančioje pusėje atitinkamas TCP apjungia visus pranešimus. TCP taip pat palaiko srauto valdymą (flow control), kad greitas siųstuvas neperkrautų lėto imtuvo.

UDP (User Datagram Protocol - vartotojo deitagramų protokolas). Nepatikimas, be sujungimų protokolas taikymams, kuriems nereikia TCP eiliškumo tvarkymo ar srauto valdymo ir kurie linkę tvarkyti patys. Jis plačiai taikomas kliento-serverio tipo klausimas-atsakymas atvejams, taip pat taikymams, kai greitas pristatymas yra svarbesnis už pristatymą be klaidų.

Taikomasis lygis. Čia visi aukšto lygio protokolai. Nuo seno ten yra virtualus terminalas (TELNET), failų perdavimas (FTP - File Transfer Protocol) ir elektroninis paštas (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol). Veliau atsirado DNS (Domain Name Service), surišantis kompiuterių vardus su jų tinkliniais adresais. NNTP (Network News Transfer Protocol) - naujienų straipsnių perdavimui. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - WWW puslapių perdavimui. Ir daug kitų protokolų.

Lygis kompiuteris-tinklas. Čia gana neapibrėžta situacija. Galima naudoti bet ką, kad tik IP paketai būtų perduoti per tinklą. Vėliau atsirado SLIP (Serial Line Internet Protocol) ir PPP (Point-to-Point Protocol). Tai protokolai atitinkantys OSI kanalinį lygį.

ATM bazinis modelis

Pagrindinė idėja - visą informaciją perduoti mažais fiksuoto ilgio paketais - ląstelėmis (cells). Ląstelės ilgis - 53 baitai, iš kurių 5 baitai skirti antraštei ir 48 baitai duomenims

Fizinis lygis. Fizinė aplinka, įtampos, bitai ir kt. ATM ląstelės gali būti perduodamos į aplinką pačios arba gali būti kitų sistemų paketų viduje. Kitaip sakant, ATM yra sukonstruotas taip, kad būtų nepriklausomas nuo perdavimo aplinkos.

ATM lygis. Ląstelės ir jų perdavimas. Lemia ląstelių struktūrą, nusako antraštės laukų prasmę. Virtualiųjų grandinių sukūrimas ir atlaisvinimas. Perkrovos kontrolė (congestion control) taip pat čia.

Kadangi dauguma taikomųjų programų su ląstelėmis nedirba, tai lygis virš ATM yra tam, kad vartotojas galėtų siųsti paketus, didesnius už ląstelę. Jis segmentuoja paketus ir perduoda ląsteles, surenka paketus kitoje pusėje. Tai yra ATM adaptacijos lygis AAL (ATM Adaptation Layer).

Skirtingai nuo ankstesniųjų dvimačių bazinių modelių, ATM yra trimatis. Vartotojo plokštuma susijusi su duomenų perdavimu, srauto valdymu, klaidų taisymu ir kitomis vartotojo funkcijomis. Valdymo plokštuma susijusi su susijungimų valdymu. Lygio ir plokštumų valdymo funkcijos susiję su resursų valdymu ir tarplygine koordinacija.

PDM (Physical Medium Dependent) polygis susijęs su realiu kabeliu. Jis perduoda bitus į kabelį, nustato bito trukmę. Skirtingiems nešliams ir kabeliams šis polygis skirtingas.

TC (Transmission Convergence) polygis. Kai ląstelės yra siunčiamos, TC polygis persiunčia jas kaip bitų srautą į PDM. Tai paprasta. Kitoje pusėje TC polygis gauna iš PDM bitų srautą, kurį reikia paversti į ląstelių srautą ATM lygiui. Tai gana sudėtinga. OSI modelyje ir daugelyje kitų suskirstymą į kadrus ir atvirkščiai atlieka kanalinis lygis.

ATM lygis tvarko ląsteles, jas generuoja ir perduoda. Daugiausia įdomių ATM aspektų yra čia. Tai yra OSI tinklinio ir kanalinio lygio mišinys, tačiau į polygius jis nedalinamas.

AAL lygis padalintas į SAR (Segmentation and Reassembly) polygį ir CS (Convergence Sublayer). Žemesnysis polygis suskaldo paketus į ląsteles perduodančioje pusėje ir sulipdo atgal priimančioje pusėje. Aukštesnysis polygis suteikia galimybę ATM sistemoms teikti skirtingų rūšių paslaugas skirtingiems taikymams (pvz.: failų persiuntimas ir video pagal poreikį turi skirtingus reikalavimus klaidų taisymui ir kt.).

Tinklų standartizavimas

Telekomunikacijos

1886 m. daugelio Europos vyriausybių atstovai susitiko ir įkūrė šiuolaikinio ITU (International Telecommunication Union) pirmtaką. Tada buvo tik telegrafijos standartizavimas. Kai tik atsirado telefonas, į ITU buvo įtrauktas ir jo standartizavimas. 1947 m. ITU tapo Jungtinių Tautų agentūra.

Trys pagrindiniai ITU sektoriai:

- Radijo komunikacijų sektorius (ITU-R).

- Telekomunikacijų standartizacijos sektorius (ITU-T).

- Vystymo sektorius (ITU-D).

ITU-R susijęs su radijo dažnių skirstymu pasaulyje.

ITU-T susijęs su telefonų ir duomenų perdavimo sistemomis. Nuo 1956 m. iki 1993 m. buvo vadinamas CCITT.

ITU-T užduotis - kurti technines rekomendacijas apie telefono, telegrafo ir duomenų perdavimo sąsajas. Jos dažnai tampa tarptautiniu mastu pripažintais standartais. De jure - tai yra tik rekomendacijos, nebūtinos vykdyti kiekvienoje šalyje. De facto - tai standartai. Paruošiama apie 5000 puslapių rekomendacijų per metus.

Tarptautiniai standartai

ISO (International Standards Organization), įkurta 1946 m. Jos nariais yra nacionalinės standartų organizacijos iš 89 šalių narių. Tai ANSI (U.S.), BSI (Didžioji Britanija), AFNOR (Prancūzija), DIN (Vokietija) ir kitos.

Yra sukurta apie 5000 standartų, įskaitant OSI. ISO turi apie 200 techninių komitetų, padalintų į pakomitečius, kurie padalinti į darbo grupes. Realus darbas daromas šiose grupėse (apie 100000 žmonių).

Vienas iš svarbiausių OSI narių - ANSI. ANSI standartai dažnai adaptuojami kaip ISO tarptautiniai standartai. Adaptavimo procedūra prasideda, kai viena iš nacionalinių standartų organizacijų jaučia tarptautinio standarto poreikį kokioje tai srityje. Suformuojama darbo grupė, kuri sukuria CD (Commitee Draft). Apie 6 mėn. Tą CD svarsto visi nariai ir kritikuoja. Jei dauguma pritaria, revizuotas dokumentas pavadinamas DIS (Draft International Standard) ir paliekamas komentavimui bei balsavimui. Rezultate yra paruošiamas galutinis tekstas kaip IS (International Standard), aprobuojamas ir publikuojamas. Procesas gali užtrukti keletą metų.

NIST (National Institute of Standards and Technology) yra U.S. komercijos departamento agentūra. Anksčiau buvo žinomas kaip Nacionalinis standartų biuras (National Bureau of Standards).

Dar vienas svarbus pasaulinių standartų institutas - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Tai - didžiausia profesionali organizacija pasaulyje. Gerai žinomas IEEE 802 standartas - yra vietinių tinklų pagrindas.

Internetas

Turi savo standartizavimo mechanizmą, stipriai besiskiriantį nuo ITU-T ir ISO.

Sukūrus ARPANET, buvo įsteigta IAB (Internet Architecture Board). Kai prireikdavo naujo standarto, IAB nariai nuodugniai jį apsvarstydavo ir paskelbdavo. Realizuodavo daugiausia studentai. Bendravimas vyko per techninių ataskaitų serija, vadinamą RFC (Request for Comments). RFC sunumeruoti chronologine tvarka ir yra visiems prieinami. Šiuo metų jų yra virš 2000.

Internetui išaugus (1989 m.), IAB buvo perorganizuotas. Atsirado IRTF (Internet Research Task Force) ir IETF (Internet Engineering Task Force).

IRTF užsiima ilgalaikiais tyrimais. IETF - trumpalaikiais inžinieriniais. Sukurtas panašus į ISO standartizavimo procesas. Prieš sukuriant standartą - siūlymą (Proposed Standard), jo pagrindinė idėja turi būti pilnai išaiškinta RFC ir ja turi būti pakankamai susidomėta. Juodraštinis standartas (Draft Standard) sukuriamas tik po to, kai veikianti realizacija yra testuota 4 mėn. ne mažiau kaip dviejose vietose. Jei viskas gerai, yra paskelbiama apie naują Interneto standartą.

Kanalinis lygis

Paslaugos, teikiamos tinkliniam lygiui

Paslaugos, siūlomos tinkliniam lygiui, gali būti įvairios ir priklauso nuo konkrečios sistemos. Trys dažniausiai naudojamos galimybės:

- Paslauga be pristatymo patvirtinimo ir be sujungimo.

- Paslauga su pristatymo patvirtinimu, bet be sujungimo.

- Orientuota į sujungimą paslauga su pristatymo patvirtinimu.

Kai naudojamas susijungimas, perdavimą galima suskirstyti į tris fazes. Pirmojoje fazėje įvyksta susijungimas, kurio metu abi pusės inicializuoja kintamuosius ir skaitliukus, kad būtų galima sekti, kurie kadrai buvo priimti, o kurie ne. Antrojoje fazėje persiunčiamas vienas arba keli kadrai. Trečiojoje fazėje atsijungiama, atlaisvinami kintamieji, buferiai ir kiti resursai, naudoti sujungimo palaikymui

Kadrų ribų nustatymas

Kadrų atribojimui naudojami šie metodai:

- Simbolių skaičiavimas.

- Pradžios ir galo ženklai su simbolių įterpimu.

- Pradžios ir galo vėliavos su bitų įterpimu.

- Fizinio lygio kodavimo pažeidimai.

Klaidų suradimas ir taisymas

Dvi pagrindinės strategijos, naudojamos apdorojant klaidas:

- Kiekvieną siunčiamą duomenų bloką papildyti pertekline informacija, pagal kurią gaviklis galėtų nustatyti koks iš tikrųjų turi būti atsiųstas kiekvienas simbolis.

- Kiekvieną siunčiamą duomenų bloką papildyti pertekline informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, kad siunčiant atsirado klaida ir bloką reikia siųsti iš naujo.

Pirmoji strategija naudoja klaidų taisymo kodus, antroji - klaidų suradimo kodus.

Kanalinio lygio protokolų pavyzdžiai

Neapribotas vienkryptis (simplex) protokolas. Pats paprasčiausias protokolas. Duomenys siunčiami tik viena kryptimi. Siuntiklio ir gaviklio tinkliniai lygiai visada pasiruošę darbui. Apdorojimo laikas ignoruojamas. Buferio dydis neribotas. Ryšio kanale kadrai nedingsta. Naudojamos dvi procedūros. Viena siuntiklyje, kita gaviklyje. Siuntiklis yra begaliniame cikle ir perduoda duomenis į liniją maksimaliu greičiu. Cikle tik trys veiksmai: paimti paketą iš tinklinio lygio, sukonstruoti kadrą, išsiųsti kadrą. Gaviklis toks pat paprastas. Atėjus kadrui, jis paimamas iš fizinio lygio, panaikinamos kadro pradžios ir galo žymės, antraštė, ir duomenų paketas perduodamas į tinklinį lygį. Laukiama sekančio kadro.

Vienkryptis protokolas “sustoti ir palaukti”. Viskas tas pats, išskyrus tai, kad tinklinis lygis negali priiminėti duomenis begaline sparta. Jeigu reikia t laiko paimti kadrą iš fizinio lygio ir perduoti jį į tinklinį, tai siuntiklis per t neturi išsiųsti daugiau negu vieną kadrą. Galima apriboti siuntiklio darbo spartą, įvedant papildomą vėlinimą. Tačiau kanalinio lygio pasiruošimo priimti kadrą trukmė gali būti atsitiktinė, ypač tuo atveju, kai lygis dirba su keliomis linijomis vienu metu. Įvedus maksimalų galimą vėlinimą, kanalo panaudojimas bus neoptimalus.

Daug geresnis sprendimas - suorganizuoti grįžtamąjį ryšį. Po paketo perdavimo į tinklinį lygį, gaviklis išsiunčia siuntikliui trumpą kadrą, kuris yra leidimas siųsti sekantį duomenų kadrą. Tokie protokolai vadinami “sustok ir lauk”. Čia duomenų perdavimas vienkryptis, tačiau kadrai keliauja į abi puses. Reikalingas nevienalaikis dvikryptis kanalas (half-duplex).

Vienkryptis protokolas kanalui su triukšmais. Kadrai gali būti pažeisti arba visiškai prarasti. Pažeisti kadrai atpažįstami, suskaičiuojant kontrolinę sumą. Siuntiklis kažkiek laiko laukia ir išsiunčia kadrą dar kartą. Kartojama tol, kol kadras nueina nepažeistas. Šio protokolo trūkumas - kadro dublikato perdavimas į tinklinį lygį, jeigu patvirtinantysis kadras dingsta.

Vienas iš problemos sprendimo būdų - siunčiamojo kadro antraštėje patalpinti kadro numerį. Gaviklis pagal tą numerį nustato, ar nėra kadras pakartotas be reikalo. Numeracijai užtenka vieno bito. Svarbu, kad skirtųsi dviejų vienas po kito siunčiamų kadrų numeriai. Po nulinio kadro turi būti gautas pirmas. Jeigu vėl ateina nulinis, jis atmetamas. Gaviklis siunčia kiekvieno kadro gavimo patvirtinimą. Po kadro su numeriu “1” yra laukiamas kadras su numeriu “0” ir t.t.

Slankiojančiojo lango protokolai

Tą pačią liniją galima panaudoti ne tik patvirtinančiųjų, bet ir duomenų kadrų perdavimui. Šiuo atveju gavimo patvirtinimus galima siųsti kartu su duomenimis, pažymint tai specialiame ACK lauke. Gavus duomenų kadrą, patvirtinantysis kadras nesiunčiamas tuojau pat, o laukiama, kol iš tinklinio lygio bus perduotas duomenų paketas. Gavimo patvirtinimas išsiunčiamas kartu su šiuo kadru. Tai vadinama piggybacking. Taip geriau panaudojamas kanalas, nes nereikia konstruoti specialaus patvirtinančiojo kadro su savo antrašte, atskyrikliais ir kontroline suma. ACK laukas duomenų kadre užima nedaug vietos.

Šiam protokolui realizuoti reikalingas dar vienas skaitliukas, kuri nustato, kiek laiko galima laukti duomenų iš tinklinio lygio prieš išsiunčiant ACK kartu su duomenų kadru. Jeigu duomenys iš tinklinio lygio laiku nepasirodo, išsiunčiamas atskiras patvirtinantysis kadras. Čia vis dar gali būti problemų, susijusių su priešlaikiniu kadro pakartojimu, kai vėluoja patvirtinantysis kadras. Žymiai stabilesni tuo požiūriu yra slankiojančiojo lango protokolai.

Visuose slankiojančiojo lango protokoluose kiekvienas kadras turi numerį nuo 0 iki tam tikro maksimalaus 2n - 1. Slankiojančiojo lango protokolas “sustok ir lauk” naudoja n = 1. Bendru atveju gali būti bet koks n.

Bet kuriuo laiko momentu yra tam tikra seka numerių, atitinkančių kadrus, kuriuos galima išsiųsti (siuntimo langas). Gaviklyje, atitinkamai, yra priėmimo langas - kadrų numeriai, kuriuos leidžiama gauti. Bendru atveju siuntimo ir priėmimo langai yra nevienodi ir netgi gali keistis, kai kadrai išsiunčiami arba priimami.

Numeriai siuntimo lange atitinka išsiųstus, bet dar be gavimo patvirtinimo kadrus. Kai ateina paketas iš tinklinio lygio, jam suteikiamas didžiausias numeris ir lango viršutinė riba padidėja vienetu. Kai ateina gavimo patvirtinimas, padidinama vienetu apatinė lango riba. Taigi, bet kuriuo momentu lange yra visi išsiųsti ir dar be gavimo patvirtinimo kadrai.

Kadangi kadrai, esantys siuntimo lange gali būti pažeisti arba dingti linijoje, tai visi jie turi būti saugomi atmintyje galimam siuntimo pakartojimui. Kai langas išauga iki maksimalaus dydžio, tinklinis lygis turi būti pristabdytas, nes visi buferiai būna užpildyti.

Priėmimo lange yra visų laukiamų kadrų numeriai. Bet koks kadras, išeinantis iš šių ribų, yra atmetamas be komentarų. Kai gaunamas kadras, kurio numeris lygus apatinei lango ribai, jis perduodamas į tinklinį lygį, išsiunčiamas gavimo patvirtinimas ir langas pasisuka per vieną poziciją. Gaviklio langas visada išlaiko savo pradinį dydį.

Grįžimas atgal per n ir selektyvusis pakartojimas. Kai kadro sklidimo laikas yra didelis (palydovinės sistemos), tai vieno bito slankiojančiojo lango protokolas labai neefektyviai išnaudoja kanalą. Ypač bloga yra tokia kombinacija: ilgas sklidimo laikas, plati dažnių juosta, trumpas paketas. Išeitis - leisti siuntikliui siųsti kadrus be pristatymo patvirtinimo tiek laiko, kiek reikia kadrui nukeliauti iki gaviklio ir atgal. Maksimalus siuntimo lango dydis lygus išsiųstų be patvirtinimo kadrų skaičiui.

Naudojant šį protokolą nepatikimiems kanalams, iškyla rimtų problemų. Pvz.: kai sugadinamas arba dingsta kadras perduodamų kadrų srauto viduje. Po jo einantys geri kadrai pasieks gaviklį greičiau, negu siuntiklis sužinos apie vieną sugadintą ir atmestą kadrą. Kaip užtikrinti perduodamų į tinklinį lygį kadrų eilės tvarką?

Vienas iš būdų, vadinamas “grįžti atgal per n”, atmeta visus po blogo einančius kadrus. Tai atitinka gavimo lango dydį lygų vienetui. Kanalinis lygis priima tik tą kadrą, kurį gali perduoti į tinklinį lygį eilės tvarka. Siuntiklis turi išsiųsti iš naujo visus kadrus, kurių gavimo patvirtinimo nesulaukė per tam tikrą laiką. Jeigu klaidos yra dažnos, kanalas išnaudojamas neefektyviai.

Kitas problemos sprendimo būdas vadinamas selektyviuoju pakartojimu. Čia visi geri kadrai, einantys po sugadinto, išsaugojami kanaliniame lygyje. Kai siuntiklis sužino, kad įvyko klaida, jis pakartotinai išsiunčia tik blogą kadrą. Gaviklio kanalinis lygis jį priima ir turi daug einančių eilės tvarka kadrų, kurie gali būti perduoti į tinklinį lygį. Po to išsiunčiamas kadro, turinčio didžiausią numerį,  gavimo patvirtinimas.

Šis būdas atitinka gavimo langą, didesnį už 1. Kiekvienas kadras lango viduje gali būti priimtas ir laikomas buferyje tol, kol visi prieš jį einantys bus perduoti į tinklinį lygį. Tai reikalauja papildomos atminties.

Kiekvienam išsiųstam kadrui yra skaičiuojamas atskiras laukimo intervalas. Gavus n - tojo kadro gavimo patvirtinimą, laikoma, kad visi kadrai iki n - tojo taip pat sėkmingai nukeliavo adresatui.

Protokolas HDLC

Visa grupė protokolų yra išvestiniai iš IBM SNA kanalinio lygio protokolo SDLC (Synchronous Data Link Control). ANSI modifikavo šį protokolą ir pavadino ADCCP (Advanced Data Communication Control Procedure). ISO taip pat modifikavo ir pavadino HDLC. CCITT adaptavo ir modifikavo HDLC savo protokolui LAP (Link Access Procedure), kuris yra X.25 dalis. Vėliau jį vėl modifikavo į LAPB, kad būtų suderinamas su vėlesne HDLC versija.

Visi šie protokolai remiasi tais pačiais principais. Visi jie yra bitiniai (bit- oriented).

Adreso laukas apibrėžia pirminę arba antrinę stotį, dalyvaujančią konkretaus kadro perdavime. Kiekviena stotis turi unikalų adresą. Nesubalansuotoje sistemoje adresų laukai komandose ir atsakymuose turi antrinės stoties adresą. Subalansuotose konfigūracijose komandinis kadras turi gaviklio adresą, o atsakymo kadre yra perduodančiosios stoties adresas. Linijose taškas-taškas adresas kartais naudojamas atskirti komandas nuo atsakymų.

Yra trys kadrų rūšys: informaciniai, valdantieji (Supervisory) ir nenumeruotieji (Unnumbered). Protokolas naudoja slankiojantįjį langą su 3 bitų eilės numeriais. Seq laukas yra kadro eilės numeris. Next laukas yra naudojamas gavimo patvirtinimui. Čia įrašomas pirmojo negauto kadro numeris.

Tipas 0 yra patvirtinantysis kadras (RECEIVE READY - pasiruošęs priimti), parodantis, kad yra laukiamas sekantis kadras. Jis naudojamas, kai nėra atgalinio duomenų srauto gavimo patvirtinimams pernešti.

Tipas 1 yra gavimo nepatvirtinimas (REJECT - atmetimas). Parodo, kad buvo perdavimo klaida. Next laukas parodo pirmojo, neteisingai priimto, kadro numerį. Siuntiklis turi pakartotinai išsiųsti visus kadrus, pradedant nuo Next.

Tipas 2 yra RECEIVE NOT READY - nepasiruošęs priimti. Patvirtina visų kadrų iki Next gavimą, bet pasako siuntikliui, kad reikia nustoti siųsti. Kai problemos gaviklyje pašalinamos, jis pasiunčia RECEIVE READY, REJECT ar kokį kita valdantįjį kadrą.

Tipas 3 yra SELECTIVE REJECT - selektyvusis atmetimas. Jis reikalauja tik nurodyto kadro pakartojimo. Trečio tipo kadras nenumatytas SDLC ir LAPB. HDLC ir ADCCP jį turi.

Kanalinis lygis Internete

Dažniausiai naudojami taškas-taškas tipo sujungimai tarp maršrutizatorių, prie kurių gali būti prijungti vietiniai tinklai. Kitas atvejis, kai yra jungiamasi prie Interneto paslaugų tiekėjo per komutuojamą liniją ir modemą. Abiem atvejais reikalingas taškas-taškas kanalinis protokolas (kadrų ribų sukūrimas, klaidų aptikimas ir kt.). Internete yra naudojami du tokie protokolai. Tai SLIP ir PPP.

Trys svarbiausios PPP dalys:

1. Kadrų atskyrimas, vienareikšmiškai nurodant, kur yra vieno pabaiga ir kito pradžia. Klaidų suradimas.

2. Kanalo valdymo protokolas LCP (Link Control Protocol).

3. Tinklo valdymo protokolas NCP (Network Control Protocol), atskiras kiekvienam palaikomam tinklinio lygio protokolui.

Tinklinis lygis

Paslaugos, teikiamos transportiniam lygiui. Tinklinio lygio paslaugos organizuojamos, vadovaujantis trimis pagrindiniais dalykais:

- Paslaugos turi būti nepriklausomos nuo potinklio technologijos.

- Transportinis lygis turi būti užekranuotas nuo egzistuojančių potinklių kiekio, tipo ir technologijos.

- Tinklo adresai, prieinami tinkliniam lygiui, turi naudoti vieningą numeracijos būdą netgi vietiniuose ir globaliuose tinkluose.

Tinklinis lygis Internete

Internetą sudaro daug įvairių tinklų. Rišamoji medžiaga - IP (Internet protocol). Iš pat pradžių šis protokolas buvo orientuotas į tarptinklinius ryšius.

Transportinis lygis paima duomenų srautą, sukarpo jį į deitagramas. Teoriškai jų dydis iki 64 k baitų. Praktiškai dažniausiai būna apie 1500 baitų. Kiekviena deitagrama perduodama Internete. Galima jų fragmentacija. Tinkliniame lygyje jos surenkamos iš atskirų gabalų ir perduodamos į transportinį lygį, kuris, savo ruožtu, atiduoda duomenis atitinkamam taikomajam procesui.

IP protokolas

IP deitagrama sudaryta iš antraštės (18 pav) ir tekstinės dalies. Antraštė turi fiksuotą 20 baitų dalį ir kintamą nebūtinąją dalį.

Versijos laukas (4 bitai) leidžia perduoti deitagramas iš kompiuterių, naudojančių senesnes IP protokolo versijas.

IHL (4 bitai) - antraštės ilgis 32 bitų žodžiais. Mažiausia yra 5 žodžiai (20 baitų), daugiausia - 15 žodžių (60 baitų). Nebūtinoji dalis 40 baitų).

Paslaugos tipo laukas dažniausiai nenaudojamas. Susideda iš keleto laukų. Prioriteto laukas - 3 bitai. 0 - normalus paketas, 7 - tinklo valdymo paketas. Trys vėliaviniai bitai: D (Delay), T Throughput), R (Reliability). Taip nurodoma, kas yra svarbiausia - vėlinimas, pralaida, patikimumas. Maršrutizatorius pagal tai gali parinkti paketo perdavimo kelią. 2 bitai nenaudojami.

Bendras ilgis (2 baitai) - viso paketo ilgis (antraštė + duomenys).

Identifikacijos laukas. Visi deitagramos fragmentai turi tą pačią identifikacijos reikšmę.

DF (1 bitas) Don’t Fragment (nefragmentuoti). Kai gaviklis neturi galimybių surinkti fragmentuotas deitagramas.

MF (1 bitas) - More Fragments. Vienetas visuose fragmentuose, išskyrus paskutinį.

Fragmento numeris (Fragment offset). Visų fragmentų ilgiai, išskyrus paskutinio, turi būti kartotiniai 8 baitams. 13 bitų duoda 8192 fragmentus vienai deitagramai. Iš viso 8192 *8=65536 baitai. Vienu baitu daugiau už bendrąjį ilgį.

Gyvavimo trukmė (1 baitas). Maksimali trukmė - 255 s. Gyvavimo trukmės reikšmė kiekviename maršrutizatoriuje sumažinama priklausomai nuo eilės dydžio. Realiai yra skaičiuojamas perėjimų skaičius. Kiekvieno perėjimo metu gyvavimo trukmė sumažinama vienetu. Kai tampa lygi nuliui, paketas atmetamas. Išsiunčiamas paketas, informuojantis siuntiklį apie paketo atmetimą.

Protokolo laukas nurodo, koks reikalingas aukštesnio lygio protokolas TCP, UDP ar kitas. Protokolų numeracija yra vienoda visame Internete, aprašyta RFC 1700.

Antraštės kontrolinė suma yra perskaičiuojama kiekviename maršrutizatoriuje, kadangi bent vieno lauko reikšmė pasikeičia (gyvavimo trukmė).

Adresų laukuose yra tinklo numeris ir kompiuterio tinkle numeris.

Nebūtinoji dalis (Options). Padaryta tam, kad naujesnės protokolo versijos galėtų patalpinti reikalingą informaciją. Eksperimentuojama, tikrinamos naujos idėjos. Susideda iš atskirų laukų, kurių ilgis yra keturių kartotinis. Kiekvienas laukas prasideda identifikaciniu baitu. Kai kurios opcijos turi vieno baito opcijos ilgio baitą ir po jo einančius duomenų baitus. Apibrėžtos penkios opcijos.

Saugos (Security) opcija pasako, kokio slaptumo perduodama informacija.

Tikslus kelias nuo šaltinio. Įrašomas visas deitagramos kelias kaip IP adresų seka. Deitagrama turi keliauti šiuo keliu. Naudinga sistemos administratoriams, siunčiant paketus, kai yra sugadintos maršrutizacijos lentelės arba kai reikia išmatuoti perdavimo trukmę.

Loose source routing reikalauja, kad paketas praeitų per nurodytus maršrutizatorius, tačiau leidžia praeiti ir per kitus maršrutizatorius.

Įrašyti kelią. Nurodo maršrutizatoriams, kad jie įrašytų savo adresą į opcijos lauką. Tai reikalinga tinklų derinimui, maršrutizacijos klaidų taisymui ir t.t.

Laiko opcija. Kiekvienas maršrutizatorius įrašo ne tik savo IP adresą, bet ir laiką.

IP adresai

A - 126 tinklai su 16 milijonų kompiuterių kiekviename tinkle.

B - 16382 tinklai su 64k kompiuterių kiekviename tinkle.

C - 2 milijonai tinklų su 254 kompiuteriais kiekviename tinkle.

Tinklų numeriai skiriami tinklų informacijos centre NIC (Network Information Center).

Nuliai ir vienetai adrese turi specialią reikšmę (20 pav.). 0 - reiškia kompiuterį šiame tinkle. 1 - transliacinis adresas, reiškiantis visus kompiuterius nurodytame tinkle.

Adresą 0.0.0.0 naudoja kompiuteriai, kai kraunasi.

Adresų diapazonas 127.xx.yy.zz rezervuotas testavimui (Loopback testing). Paketai, išsiųsti šiuo adresu neišeina lauk. Jie apdorojami vietoje kaip priimti iš išorės paketai. Naudojama tinklų programinės įrangos derinimui.

Interneto valdymo pranešimų protokolas. ICMP (Internet Control Message Protocol). Skirtas įvairių nenumatytų atvejų tinkle apdorojimui. Kiekvienas ICMP pranešimas yra įdėtas į IP paketą.

Tikslas nepasiekiamas (DESTINATION UNREACHABLE). Naudojamas, kai potinklis arba maršrutizatorius negali surasti kompiuterio arba paketas su DF bitu negali būti nusiųstas, nes pakeliui yra “mažų paketų” tinklas.

Viršytas laikas (TIME EXCEEDED) pasiunčiamas tada, kai pasibaigia paketo gyvavimo laikas. Tai gali reikšti paketo užsiciklinimą, tinklo perkrovą arba užduotą per mažą gyvavimo trukmę.

PARAMETER PROBLEM (Problema su parametrais). Antraštėje aptikta neleistina lauko reikšmė. Tai gali reikšti kompiuterio arba maršrutizatoriaus IP programinės įrangos klaidą.

SOURCE QUENCH (šaltinio “nuraminimas”). Siuntiklis, gavęs šį paketą, turi pamažinti siuntimo spartą. Naudojamas retai, nes tinklo perkrovos atveju dar labiau ją padidina. Perkrovų valdymas Internete yra atliekamas transportiniame lygyje.

REDIRECT (Nukreipimas, krypties pakeitimas). Išsiunčiama siuntikliui, kai maršrutizatorius nustato, kad paketas buvo nukreiptas neteisingu keliu.

ECHO REQUEST, ECHO REPLY naudojama nustatyti, ar kompiuteris yra pasiekiamas, ar jis veikia. Į ECHO REQUEST pranešimą gaviklis atsako ECHO REPLY.

Adreso nustatymo protokolas (Address Resolution Protocol). Kanalinis lygis nesupranta IP adresų. Ethernet atveju šis lygis supranta 6 baitų tinklo kortos numerį, kuris yra unikalus.

IP adresai turi būti susieti su kanalinio lygio adresais (pvz.: Ethernet). Galima sudaryti lentelę. Tačiau jos palaikymas yra gana sudėtingas, kai tinkle tūkstančiai kompiuterių.

Geriau yra pasiųsti pranešimą visiems kompiuteriams vietiniame tinkle su klausimu, kam priklauso šis IP adresas. Šio klausimo išsiuntimas ir atsakymo gavimas yra vykdomas, naudojant ARP. Jį naudoja beveik kiekvienas kompiuteris Internete. Apibrėžtas RFC 826.

Kiekviena mašina krovimosi metu išsiunčia visiems užklausą apie savo IP adresą. Jei atsakymo negauna, tai reiškia, kad joks kitas kompiuteris tinkle šio IP adreso nenaudoja. Priešingu atveju turi būti informuotas sistemos administratorius ir naujas kompiuteris nepakraunamas. Kaip šalutinis šio  proceso efektas yra tai, kad pranešimą gauna visi kompiuteriai ir gali pakoreguoti savo laikinas lenteles. Paprastai įrašai tose lentelėse saugomi ne daugiau kaip keletą minučių, kadangi vienas kompiuteris gali būti pakeistas kitu, kuris turi kitą tinklo kortos numerį.

Transliacija Internete

Vienas siuntiklis - daug gaviklių. IP palaiko transliaciją, naudodamas D klasės adresus. Kiekvienas D klasės adresas identifikuoja kompiuterių grupę. 28 bitai skirti grupių identifikavimui - virš 250 milijonų grupių gali egzistuoti tuo pačiu metu. Yra palaikomos dvi grupinių adresų rūšys: pastovūs adresai ir laikini adresai. Keletas pastovių grupių adresų:

224.0.0.1 - visos sistemos vietiniame tinkle;

224.0.0.2 - visi maršrutizatoriai vietiniame tinkle;

224.0.0.5 - visi OSPF maršrutizatoriai vietiniame tinkle;

Laikinos grupės turi būti sukurtos prieš jas panaudojant. Procesas gali paprašyti savo kompiuterio prisijungti prie specifinės grupės. Taip pat gali paprašyti palikti grupę. Kai paskutinis procesas kompiuteryje išeina iš grupės, ši grupė kompiuteryje nustoja egzistuoti. Kiekvienas kompiuteris saugo informaciją apie tai, kokiai grupei jo procesai duotu momentu priklauso.

Transliacija realizuojama specialiais transliaciniais maršrutizatoriais, kurie gali būti kartu su paprastu maršrutizatoriumi. Maždaug vieną kartą per minutę kiekvienas toks maršrutizatorius pasiunčia kanalinio lygio pranešimą visiems kompiuteriams vietiniame tinkle (224.0.0.1), prašydamas pranešti apie visas grupes, kurioms priklauso procesai. Kiekvienas kompiuteris pasiunčia atsakymą apie visus jį dominančius D klasės adresus.

Šie užklausos ir atsakymo paketai naudoja IGMP (Internet Group Management Protocol - Interneto grupių valdymo protokolas) protokolą. Naudojami tik du paketų tipai: užklausa ir atsakymas. Kiekvienas iš jų turi paprastą fiksuotą formatą, turintį tam tikrą valdančią informaciją pirmajame duomenų lauko žodyje ir D klasės adresą antrajame. Aprašytas RFC 1112.

Transliacija vykdoma, naudojant gaubiančiuosius medžius. Kiekvienas transliacinis maršrutizatorius keičiasi informacija su savo kaimynais, naudodamas modifikuotą atstumo vektoriaus protokolą. Kiekvienam maršrutizatoriui sukonstruojamas gaubiantysis medis, apimantis visus grupės narius.

CIDR -Classless Inter Domain Routing

IP adresų pradeda neužtekti. 1987 keletas įžvalgių žmonių numatė, kad Internetas išaugs iki 100000 tinklų. Daugelis ekspertų juos išjuokė. 100000-tasis tinklas buvo prijungtas 1996 metais. Iš principo egzistuoja virš 2 milijardų adresų, bet dėl jų suskirstymo į klases milijonai adresų prarandami. Daugeliui organizacijų A klasės tinklas per didelis. C klasės per mažas. Tačiau praktiškai ir B klasės adresai yra per daug dideli daugeliui organizacijų (65536 kompiuteriai tinkle). Tyrimai parodė, kad daugiau kaip pusė B klasės tinklų turi mažiau negu 50 kompiuterių.

Kita problema yra maršrutizacijos lentelių katastrofiškas didėjimas. Maršrutizatoriams IP adresų erdvė yra dviejų lygių hierarchija su tinklų numeriais ir kompiuterių numeriais. Pusė milijono C klasės tinklų duoda atitinkamo dydžio lenteles, kurias ir apdoroti ir perduoti yra labai sudėtinga.

Vienas iš sprendimo būdų yra CIDR (RFC 1519). Pagrindinė idėja - likusius beveik 2 milijonus C klasės adresų padalinti į kintamo dydžio blokus. Pvz.: jeigu reikia 2000 adresų, tai yra duodamas 2048 adresų blokas (8 C klasės tinklai), bet ne pilnas B klasės adresas.

Pasaulis buvo padalintas į keturias zonas. Kiekvienai iš jų skirta C klasės adresų erdvės dalis

Kiekvienam regionui skirta apie 32 milijonus adresų. Likusieji 230 milijonų C klasės adresų nuo 204.0.0.0 iki 223.255.255.255 rezervuoti ateičiai. Rezultate 32 milijonai adresų dabar yra suspausti į vieną įrašą maršrutizacijos lentelėje. Regiono ribose adresai paskirstomi į grupes. Del to maršrutizacijos lentelė regiono viduje taip pat sumažėja. Kiekviena adresų grupė turi savo grupinę kaukę (mask). Adreso ir kaukės AND duoda grupės numerį. Lentelėje kiekvienai grupei skiriamas vienas įrašas.

Transportinis lygis

Pagrindinis tikslas - teikti efektyvias, patikimas ir nebrangias paslaugas vartotojams (procesams taikomajame lygyje). Tam panaudojamos tinklinio lygio paslaugos. Aparatinės/programinės priemonės transportinio lygio viduje vadinamos transporto esybe (transport entity). Tai gali būti realizuota operacinės sistemos branduolyje, atskirame vartotojo procese, tinklinių taikymų bibliotekose arba tinklo kortoje. Atskirais atvejais transportinio lygio organizavimui gali būti naudojamos specialios interfeisinės mašinos potinklio krašte. Prie jų jungiami kompiuteriai.

Kaip ir tinkliniame lygyje, yra orientuotos į sujungimus ir be sujungimų transportinės paslaugos. Vartotojai nevaldo potinklio, kur veikia tinklinio lygio protokolai. Paslaugos kokybės pagerinimui reikalingas lygis virš tinklinio. Tai ypač svarbu, kai tinklinis lygis nepatikimas ir be sujungimų.

Transportinio lygio dėka taikomosios programos gali būti parašytos, naudojant standartinį primityvų rinkinį, ir gali dirbti daugybėje tinklų, nesirūpindamos apie skirtingas potinklių sąsajas ir nepatikimą perdavimą.

Kartais pirmieji 4 lygiai yra vadinami transporto paslaugos tiekėju. Aukštesnieji lygiai - transporto paslaugos vartotojai. Transportinis lygis yra skiriamoji riba tarp patikimo duomenų perdavimo tiekėjo ir vartotojo.

Paslaugos kokybė. Galimi parametrai:

- Sujungimo įvykdymo vėlinimas (Connection establishement delay).

- Nesusijungimo tikimybė (Connection establishement failure probability).

- Pralaida. Vartotojo baitų kiekis, perduodamas viena kryptimi per tam tikrą laiką.

- Perdavimo trukmė (Transit delay). Laiko tarpas tarp pranešimo išsiuntimo vienoje pusėje ir priėmimo kitoje.

- Liekamasis klaidų santykis (Residual error ratio). Prarastų ir išsiųstų pranešimų santykis.

- Apsauga (Protection). Nuo neautorizuoto duomenų skaitymo arba keitimo.

- Prioritetas (Priority). Leidžia transporto vartotojui nurodyti, kad vienas iš jo naudojamų sujungimų yra svarbesnis už kitus.

- Resilience. Tikimybė, kad transportinis lygis pats panaikins sujungimą dėl savo vidinių problemų.

Adresavimas. Taikomasis procesas, norėdamas bendrauti su procesu kitoje pusėje, turi nurodyti to proceso adresą. Reikalingas transportinio lygio adresas. Bendras pavadinimas TSAP (Transport Service Access Point). Internete - tai IP adreso ir vietinės prieigos (porto) pora. ATM tinkluose - tai AAL-SAP.

UNIX’iniai kompiuteriai Internete naudoja pradinį sujungimo protokolą (initial connection protocol). Kiekvienas kompiuteris, kuris teikia paslaugas nutolusiems kompiuteriams, turi specialų procesų serverį, kuris veikia kaip proxy mažiau apkrautiems naudojamiems serveriams. Jis “klauso” visą eilę prieigų tuo pačiu metu, laukdamas TCP susijungimo užklausos. Potencialūs vartotojai savo užklausoje nurodo reikalingą TSAP adresą (TCP prieigą). Jeigu tuo adresu joks serveris neveikia, tai jie sujungiami su procesų serveriu, kuris pažadina reikalingą serverį ir perduoda jam sujungimą su vartotoju.

Tačiau kai kurios paslaugos egzistuoja nepriklausomai nuo procesų serverio ir nėra kuriamos tuo momentu, kai jų prireikia. Dėl to dažniau naudojama kita schema. Čia egzistuoja specialus procesas, vadinamas vardų serveriu arba katalogų serveriu. Vartotojas susijungia su vardų serveriu, kuris “klauso” gerai žinomą prieigą, nusiunčia pranešimą su paslaugos vardu, o vardų serveris nusiunčia TSAP adresą. Tada vartotojas atsijungia nuo vardų serverio ir susijungia su reikalingu serveriu.

Susijungimas. Atsiranda problemos, kai tinklas praranda, sukaupia (store) ir dubliuoja paketus.

Potinklis gali būti perkrautas ir patvirtinimai ateina pavėluotai. Tada kiekvienas paketas išsiunčiamas pakartotinai. Nesiimant specialių priemonių, tai gali būti suprasta kaip naujo sujungimo užklausa. Jeigu tai yra pinigų pervedimas iš banko, tai jis bus pakartotas keletą kartų be šeimininko žinios.

Geriausias būdas šito išvengti - apriboti paketų gyvavimo trukmę tinkle. Praktiškai reikia garantuoti ne tik tai, kad paketo gyvavimo laikas pasibaigė, bet kad baigėsi ir visų jo patvirtinančiųjų paketų gyvavimo laikas. Paketai numeruojami ir skaičiuojamas laikas nuo jų išsiuntimo. Skaitliukai turi veikti net ir tada, kai kompiuteris “nulūžta” ir paskui vėl pakraunamas iš naujo. Paprastai po pakrovimo atskaičiuojamas pilnas laiko tarpas τ, per kurį visi nereikalingi paketai turi išnykti tinkle. Tačiau sudėtingame tinkle šis τ gali būti labai didelis.

Sujungimo organizavimui naudojamas Tomlinson (1975) trijų etapų “rankos paspaudimas” (three-way handshake) (22 pav.).

Sujungimo atlaisvinimas. Asimetrinis ir simetrinis. Pirmu atveju sujungimas atlaisvinamas, kai bent viena pusė apie tai paskelbia. Antru atveju kiekviena kryptis turi būti atlaisvinta atskirai. Asimetriniu atveju gali būti prarasti duomenys, siunčiami tos pusės, kuri dar nieko nežino apie kitos atsijungimą. Simetrinis atvejis geresnis.

Transportiniai protokolai Internete

TCP (Transmission Control Protocol). Sukurtas patikimai perduoti baitų srautą iš vieno kompiuterio į kitą (end-to-end) per nepatikimą tinklų rinkinį. Vidiniai tinklai gali skirtis savo topologija, pralaida, vėlinimais, paketų dydžiais ir kitais parametrais. TCP turi dinamiškai prisitaikyti prie viso tinklo savybių ir būti tvirtas įvairių gedimų atveju.

TCP paslaugos modelis. Siuntiklis ir gaviklis sukuria galinius taškus, vadinamus jungtimis (sockets). Kiekviena jungtis turi numerį, susidedantį iš IP adreso ir 16 bitų vietinės prieigos (porto) numerio. Vienai jungčiai tuo pačiu metu gali priklausyti keletas sujungimų. Sujungimai identifikuojami jungčių numeriais abiejose pusėse.

TCP sujungimas yra baitų srautas, o ne pranešimų srautas. Pranešimų pabaigos nepažymimos. Pvz.: jeigu siunčiantysis procesas perduoda keturias grupes po 512 baitų, tai duomenys gali būti pristatyti priimančiajam procesui kaip dvi 1024 baitų grupės arba viena  2048 baitų grupė. Gaviklis neturi būdo nustatyti, po kiek baitų buvo perduota į transportinį lygį siuntiklyje.

Kai taikomasis procesas perduoda duomenis į TCP, TCP gali pasiųsti juos tuoj pat arba padėti į buferį ir taip surinkti daugiau duomenų išsiuntimui. Kartais procesai reikalauja duomenis išsiųsti tuoj pat. Pvz.: įėjimas (login) į nutolusį kompiuterį. Po komandos užrašymo ir ENTER paspaudimo visa eilutė turi būti perduota į nutolusį kompiuterį. PUSH vėliavėlės pagalba galima nurodyti, kad TCP neužvėlintų išsiuntimo.

Dar viena svarbi TCP paslaugos galimybė - skubių duomenų išsiuntimas (urgent data). Pvz.: kitame kompiuteryje paleistos programos nutraukimui DEL arba CTRL-C turi būti perduota tuoj pat.

Kai skubūs duomenys yra gaunami, gaunantysis procesas yra pertraukiamas ir turi priimti skubius duomenis. Skubių duomenų pabaiga yra pažymėta, pradžia ne.

TCP protokolas. Kiekvienas baitas TCP sujungime turi savo 32 bitų eilės numerį. Siunčiant 10 Mb/s sparta, eilės numeriai apsisuka maždaug per valandą. Praktiškai tai užima daug daugiau laiko. Eilės numeriai yra naudojami tiek patvirtinimams tiek lango mechanizmui palaikyti. Tam yra 2 keturių baitų laukai.

TCP duomenų apsikeitimo vienetas yra segmentas. Sudarytas iš 20 baitų antraštės (plius nebūtinoji dalis) ir nulio arba daugiau baitų duomenų. Koks turi būti siunčiamojo segmento dydis sprendžia TCP programinė įranga. Maksimalus dydis toks, kad iš jo pagaminus IP deitagramą nesigautų daugiau už 65535. Kiekvienas tinklas turi maksimalų perdavimo vienetą MTU (Maximum Transfer Unit). Praktiškai MTU yra apie 2000 baitų.

Pagrindinis protokolas, naudojamas TCP, yra slankiojančiojo lango protokolas. Kai išsiunčiamas segmentas, startuoja taimeris. Gaviklis, gavęs segmentą, išsiunčia kitą segmentą, nešantį patvirtinimo numerį, lygų sekančio laukiamo baito numeriui. Jeigu taimeris apsisuka iki ateinant patvirtinimui, siuntiklis išsiunčia segmentą pakartotinai.

TCP segmento antraštė 20 baitų antraštė (fiksuota). Opcijų iki 40 baitų. Duomenų 65535-20-20=65495 baitai. Segmentai be duomenų paprastai naudojami patvirtinimams ir valdymo pranešimams.

Kiekvienas kompiuteris gali nuspręsti pats, kaip jam sunumeruoti prieigas, pradedant nuo 1024.

TCP antraštės ilgis reikalingas dėl to, kad yra opcijos.

URG = 1, kai yra naudojama skubių duomenų rodyklė, kuri parodo, kokioje vietoje, skaičiuojant nuo eilės numerio pradžios, prasideda skubūs duomenys.

ACK = 1 parodo, kad patvirtinimo numeris yra veikiantis. ACK = 0 - patvirtinimo laukas ignoruojamas.

PSH - PUSHED duomenys. Prašoma, kad gaviklis perduotų duomenis taikomajam procesui, nelaukdamas, kol bus užpildytas buferis.

RST - naudojamas panaikinti sujungimą, kuris yra sugadintas dėl kokių nors priežasčių. Taip pat naudojamas blogiems segmentams atmesti arba neigiamai atsakyti į sujungimo užklausą.

SYN - naudojamas sujungimo užklausoje. SYN = 1, ACK = 0. Atsakymas į užklausą turi SYN = 1, ACK = 1.

FIN - sujungimo nutraukimas. Po jo dar galima priimti duomenis, kol kita pusė pasiųs FIN. SYN ir FIN segmentai turi eilės numerius, kas garantuoja, kad jie bus apdoroti eilės tvarka.

TCP palaiko srauto valdymą, naudodamas kintamo dydžio slankiojantįjį langą. Lango dydžio laukas lygus nuliui parodo, kad visi baitai, įskaitant ACK Nr-1, yra gauti, tačiau daugiau duomenis siųsti nereikia. Leidžiama siųsti, kai yra gaunamas segmentas su tuo pačiu ACK Nr. ir nenuliniu lango dydžiu.

Kontrolinė suma skaičiuojama nuo antraštės, duomenų ir taip vadinamos pseudoantraštės.

Protokolo numeris TCP atveju lygus 6. Pseudoantraštė padeda surasti ne ten pristatytus paketus (misdelivered), tačiau tai pažeidžia protokolų hierarchiją, kadangi IP adresai priklauso IP lygiui, o ne TCP.

Opcijos. Viena iš svarbiausių opcijų leidžia nurodyti kompiuteriui, kokį maksimalų duomenų kiekį segmente jis gali priimti. Susijungimo metu abi pusės paskelbia apie maksimalų duomenų kiekį. Jeigu kompiuteris šios opcijos nenaudoja, tai reiškia 536 baitus pagal nutylėjimą. Visi Interneto kompiuteriai turi priimti TCP segmentus 536+20=556 baitų ilgio.

TCP sujungimų valdymas

Susijungiama, naudojant trijų etapų “rankos paspaudimą”. CONNECT primityvas nusiunčia TCP segmentą su SYN=1, ACK=0 ir laukia atsakymo. Jeigu yra procesas su nurodyta segmente prieiga, tai jam perduodamas atėjęs segmentas. Procesas gali priimti arba atmesti siūlymą susijungti. Kai atmeta, išsiunčia RST=1. Kai priima, išsiunčia SYN=1, ACK=1

Jeigu du kompiuteriai tuo pačiu metu bando užmegzti ryšį, tai įvyksta tik vienas sujungimas (abiejų bandymų jungtys tos pačios).

TCP sujungimai yra dvikrypčiai nevienalaikiai. Sujungimo atlaisvinimo metu geriau tai įsivaizduoti kaip du vienkrypčius sujungimus. Kiekvienas iš jų turi būti atlaisvintas atskirai. Pasiunčiamas segmentas su FIN bitu. Kai ateina jo patvirtinimas, pusė sujungimo atlaisvinama. Kita pusė atlaisvinama analogiškai. Segmentai su FIN bitu gali būti pasiųsti vienu metu. Jie abu bus patvirtinti ir visas sujungimas atlaisvintas.

Jei atsakymas į FIN neateina per dvi gyvavimo trukmes, sujungimas atlaisvinamas. Kita pusė pastebi, kad jos daugiau niekas neklauso ir taip pat atlaisvina sujungimą.

TCP taimerių valdymas

Vienas iš svarbiausių yra pakartotinio išsiuntimo taimeris. Jis įjungiamas, kai išsiunčiamas segmentas. Kokia turi būti timeout’o trukmė?

Transportiniame lygyje ši problema yra žymiai sudėtingesnė, negu kanaliniame lygyje. Pastaruoju atveju vėlinimo trukmė yra nesunkiai numatoma (pasiskirstymo dispersija maža). Kadangi kanaliniame lygyje didelis vėlinimas yra labai retas, tai patvirtinimo neatėjimas nustatytu laiku dažniausiai reiškia, kad patvirtinantysis kadras dingo.

Transportiniame lygyje tikimybės tankio kreivė žema ir plati (dispersija didelė). Netgi, kai yra žinomas vėlinimas (į ten ir atgal), nustatyti timeout’o dydį gana sunku. Pasiskirstymo kreivė gali keistis labai greitai, ypač, kai atsiranda tinklo perkrova.

Išeitis - naudoti dinaminį algoritmą, pakeičiantį timeout’o reikšmę priklausomai nuo tinklo pralaidos (performance) nuolatinių matavimo rezultatų. Paprastai naudojamas Jacobson’o (1988) algoritmas. Kiekvienam sujungimui TCP turi kintamąjį RTT(Round Trip Time) kuris yra geriausias numatomas duotu momentu vėlinimas. Matuojama kiekvieno patvirtinimo vėlinimo trukmė ir RTT perskaičiuojamas pagal formulę:

RTT = αRTT + (1 - α)M,

čia α - svorio koeficientas (tipiška reikšmė 7/8), M - paskutinė išmatuota vėlinimo trukmė. TCP naudoja timeout’o trukmę βRTT. Pradinėse realizacijose β buvo visą laiką lygus 2. Tačiau buvo nustatyta, kad šis variantas nelankstus, sunkiai reaguoja į greitus pokyčius tinkle. Jacobson’as pasiūlė palaikyti β proporcingą standartiniam nuokrypiui, paskaičiuotam iš patvirtinimų vėlinimo laikų pasiskirstymo funkcijos. Standartinis nuokrypis D aproksimuojamas tokia išraiška:

D = α1D + (1 - α1)|RTT - M|,

čia α1 - svorio koeficientas, |RTT - M| - skirtumas tarp numatomos ir tikros vėlinimo trukmės duotu momentu. Jacobson’as parodė, kad D galima paskaičiuoti gana greitai, naudojant tik sveikųjų skaičių sudėtį, atimtį ir poslinkius. Dauguma TCP realizacijų naudoja šį algoritmą ir timeout’ą skaičiuoja taip:

Timeout = RTT + 4D.

Koeficientas 4 parinktas eksperimentiškai.

Karn’as papildė šį algoritmą atvejui, kai timeout’as išsenka ir segmentas išsiunčiamas iš naujo. Pasiūlė neperskaičiuoti RTT tiems segmentams, kurie yra pakartotinai išsiųsti. Tiesiog timeout’as yra tokiu atveju padvigubinamas.

Antras taimeris - atkaklumo taimeris (persistent timer). Naudojamas tam, kad ryšys “nepakibtų”, kai iš pradžių gaviklio langas = 0 ir siuntiklis laukia. Po to gaviklis išsiunčia segmentą su nauja lango reikšme ir tas segmentas dingsta. Abu laukia iki begalybės. Kad begalybės nebūtų, sukasi minėtas taimeris. Laikui pasibaigus, siuntiklis išsiunčia bandomąjį paketą. Jeigu atsakyme WIN=0, tai laukia toliau. Jei WIN0, galima siųsti duomenis.

Trečias taimeris - gyvybės palaikymo taimeris (keepalive timer). Kai sujungimas apmiršta ilgam laikui, nusiunčiamas segmentas įsitikinti, ar antra pusė dar gyva. Jei atsakymo nėra, sujungimas nutraukiamas. Kartais tokiu būdu gali būti nutrauktas gyvas sujungimas.

Paskutinis taimeris - naudojamas įsitikinti, prieš uždarant sujungimą, kad visi paketai, susiję su tuo sujungimu, jau mirę. Taimeris sukasi dvigubą paketo gyvavimo trukmę.

UDP (User Data Protocol)

Protokolas be sujungimų. Dauguma kliento-serverio taikymų, turinčių vieną užklausą ir vieną atsakymą į ją, naudoja šį protokolą. Aprašytas RFC 768.

UDP ilgis - antraštė (29 pav.) su duomenimis. Kontrolinė suma, kaip ir TCP, naudoja pseudoantraštę.

Taikomasis lygis

DNS - Domain Name System

DNS pagrindas yra hierarchinė, paremta domenais, vardų schema ir paskirstyta duomenų bazė, realizuojanti šią vardų schemą. Pradžioje buvo naudojama kompiuterių vardams ir elektroninio pašto adresams sutapatinti su atitinkamais IP adresais. Tačiau gali būti naudojama ir kitiems tikslams. DNS apibrėžta RFC 1034 ir RFC 1035.

DNS naudojama taip. Taikomoji programa iškviečia procedūrą, vadinamą resolver, perduoda jai kompiuterio vardą kaip parametrą. Resolveris nusiunčia UDP paketą į vietinį DNS serverį, kuris pagal vardą suranda IP adresą ir grąžina jį resolveriui, kuris perduoda taikomajai programai. Toliau, žinodama IP adresą, programa gali užmegzti TCP ryšį su kompiuteriu arba siųsti jam UDP paketus.

Įrašai apie resursus. Kiekvienas domenas turi rinkinį resursų įrašų. Paprastam kompiuteriui tai gali būti tik įrašas apie jo IP adresą. Kai resolveris perduoda domeno vardą į DNS, tai gauna atgal resursų įrašus, skirtus domenui. Įrašo formatas:

Domain_name   Time_to_live   Class   Type    Value

Kiekvienai Domain_name reikšmei gali būti priskirta daug įrašų. Tai yra raktinis laukas, pagal kurį vykdoma paieška.

Time_to_live parodo, kiek stabilus yra įrašas. 86400 (sekundžių skaičius paroje). Kuo didesnis skaičius, tuo įrašas stabilesnis.

Class. Internetinei informacijai jo reikšmė visada IN. Neinternetinei informacijai žymėti gali būti skirtos kitokios reikšmės. Tačiau tai pasitaiko labai retai.

Type parodo įrašo tipą.

Vardų serveriai. DNS vardų erdvė yra suskirstyta į nepersiklojančias zonas. Kiekviena zona apima tam tikrą medžio dalį ir turi serverius, laikančius “authoritative information” apie zoną. Paprastai zona turi vieną pirminį vardų serverį, kuris paima savo informaciją iš failo diske, ir keletą antrinių vardų serverių, kurie gauna informaciją iš pirminio vardų serverio. Patikimumo padidinimui kai kurie zonos serveriai gali būti ne zonos ribose.

Resolver’is perduoda užklausą į vieną iš vietinių vardų serverių. Jeigu domenas papuola į to serverio zoną, tai atsiunčiami resursų įrašai (authoritative - pirminis). Pirminis - tas, kuris gaunamas iš įrašą valdančio šaltinio ir visada yra teisingas. Įrašai, patalpinti į kašę (cache), gali būti pasenę.

Jeigu užklaustas domenas yra iš kitos zonos, vardų serveris pasiunčia užklausą į aukštesniojo lygio domeną. Taip keliaujama medžiu, kol nueinama į vardų serverį, kuris turi informaciją apie užklaustąjį domeną. Tada įrašai tuo pačiu keliu keliauja atgal, kol pasiekia zonos vardų serverį. Jis perduoda užklausiusiajam kompiuteriui ir tuos duomenis padeda į kašę. Kadangi pakeitimai apie duomenų vardus neišsiuntinėjami į visas kašes, tai jau čia gaunasi “not authoritative” informacija, kuri turi būti saugoma tiek laiko, kiek yra parašyta time_to_live lauke.

Aprašytoji užklausa vadinama rekursine. Galima ir kitokia schema. Kai užklausa neįvykdoma lokaliai, tai užklausėjui perduodamas sekančio vardų serverio vardas. Toliau kompiuteris jau klausia šio serverio ir t.t. taip yra geriau valdomas paieškos procesas.

MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions

RFC 822 tinka tik tekstiniams pranešimams, naudojantiems ASCII kodavimą. Dėl to atsiranda problemų siunčiant pranešimus kalbomis, naudojančiomis kirčiuotas raides, ne lotynišką abėcėlę, nenaudojančiomis jokios abėcėlės.  Taip pat yra problemų, siunčiant pranešimus, kuriuose nėra teksto (audio, video).

Sprendimas pasiūlytas RFC 1341, papildytas RFC 1521 ir pavadintas MIME (Multipurpose  Internet Mail Extensions). Pagrindinė idėja yra ta, kad lieka galioti RFC 822, tačiau  yra struktūrizuojamas pranešimo kūnas ir apibrėžiamos netekstinių pranešimų  kodavimo taisyklės. Visi MIME pranešimai gali būti perduodami, naudojant egzistuojančias pašto programas ir protokolus. Turi būti šiek tiek pakeistos išsiuntimo ir priėmimo programos.

MIME apibrėžia penkias naujas pranešimo antraštes, kaip parodyta 32 pav. Pirmoji iš jų pasako vartotojo agentui, priimančiam pranešimą, kad tai MIME pranešimas ir kokia MIME versija yra naudojama. Bet koks pranešimas, neturintis MIME-Version: lauko, yra traktuojamas kaip angliškas tekstas.

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol (paprastas pašto perdavimo protokolas). Internete el. paštas pristatomas iš šaltinio į tikslą, naudojant TCP sujungimą su 25-ta prieiga tinklo kompiuteryje. Šios prieigos “klauso” el. pašto demonas (daemon) - programa suprantanti SMTP. Šis demonas priima ateinančius kvietimus susijungimui ir kopijuoja pranešimus į atitinkamas pašto dėžutes. Jei pranešimas negali būti pristatytas, siuntėjui grąžinama pirmoji pranešimo dalis su klaidos nuoroda.

SMTP yra paprastas ASCII protokolas. Po TCP susijungimo su 25 prieiga, siunčiantysis kompiuteris, dirbantis kaip klientas, laukia pranešimo iš priimančiojo kompiuterio, dirbančio kaip serveris. Serveris išsiunčia eilutę teksto identifikuodamas save ir pasakydamas ar yra pasiruošęs priimti paštą.  Jeigu nepasiruošęs, klientas atlaisvina sujungimą ir bando siųsti vėliau.

Jeigu serveris pasiruošęs priimti paštą, klientas praneša, kas ir kam siunčia paštą. Jeigu toks gavėjas egzistuoja, serveris leidžia klientui siųsti pranešimą. Pranešimas išsiunčiamas, serveris patvirtina, kad pranešimas gautas. Kai įvyksta pilnas pasikeitimas paštu iš abiejų pusių, susijungimas atlaisvinamas.

Nors SMTP protokolas yra gerai apibrėžtas (RFC 821), tačiau kartais gali kilti problemų. Viena iš jų susijusi su pranešimų ilgiu. Kai kurios senesnės realizacijos nepalaiko ilgesnių už 64 KB pranešimų.  Kita problema, susijusi su timeout’ais, kai jie nevienodi kliente ir serveryje. Kuri nors pusė gali nelauktai atlaisvinti sujungimą.  Retai pasitaikančiose situacijose gali kilti nesibaigiančios pašto audros. Taip gali atsitikti, kai  abi pusės palaiko skirtingus adresų sąrašus, tačiau su nuorodomis į kiekvieną iš jų.  Bent vieno pranešimo persiuntimas sukelia nesibaigiantį el. pašto srautą.

USENET naujienos

Naujienų grupė - tai yra pasaulinis diskusijų forumas tam tikra tema. Galima prisiregistruoti prie tam tikros naujienų grupės (subscribe). Prisiregistravusieji gali panaudoti specialų vartotojo agentą - naujienų skaitymo programą visiems grupės pranešimams perskaityti. Taip pat galima rašyti straipsnius į grupę. Kiekvienas straipsnis automatiškai pristatomas visiems prisirašiusiems kur jie bebūtų.

Naujienų grupių yra labai daug (dešimtys tūkstančių). Dėl to jos turi tam tikrą hierarchinę struktūrą. Kitaip tiek daug grupių būtų sunku valdyti. 35 pav. parodyta “oficialiosios” hierarchijos viršūnė. Kiekviena iš 35 pav. parodytų kategorijų yra suskirstytos į subkategorijas ir t.t. Pvz.: rec.sports yra apie sportą. Rec.sports.basketball - apie krepšinį.

Mažos naujienų grupės gali būti suorganizuotos kaip adresų sąrašai (mailing lists). Pranešimas persiunčiamas sąrašui ir jį gauna visi esantys sąraše. Didelės grupės taip organizuoti neįmanoma, nes labai apkraunami pašto serveriai. Paprastai kiekvienas ISP (Internet Service Provider), organizuoja, įsteigia, kaupia naujienas savo serveryje, suskirstydamas pagal grupes į atskirus katalogus. Iš ten kiekvienas gali pasiimti naujienas, kai jam reikia. Taigi, serveryje saugoma tik viena naujienų kopija, kuri ištrinama praėjus tam tikram laikui.

Serveris yra USENET’e, jei jis gali gauti naujienas iš kito serverio. Taip susiformuoja ištisas tinklas, kuri gali išeiti iš Internet ribų.

Periodiškai kiekvienas serveris paklausia savo naujienų tiekėją, ar nėra naujų naujienų. Jeigu yra, jos atsiunčiamos. Taip naujienos plinta tinklu. Šiuo metu dažniausiai būna taip, kad naujienų tiekėjas pats pasiūlo naujienas, kai jų prisikaupia pakankamas kiekis. Ne kiekvienas serveris gauna visas naujienų grupes. Kitaip būtų labai apkrautas tinklas ir reikėtų skirti daug diskinės atminties.

NNTP - Network News Transfer Protocol (tinklo naujienų perdavimo protokolas). Aprašytas RFC 977. Kuriant buvo siekiama dviejų tikslų. Pirmiausia, naujienos turi sklisti nuo vieno kompiuterio prie kito per patikimą sujungimą (TCP). Antra, užtikrinti naujienų skaitymą nutolusiems vartotojams. Realizuota ir viena ir kita.

Klientas organizuoja TCP sujungimą su vieno iš naujienų tiekėjo 119 prieiga. Ši prieiga yra arba NNTP demonas, kuris visą laiką laukia klientų arba sukuriamas tada, kai jo prireikia. Po sujungimo klientas ir serveris siunčia vienas kitam komandų ir atsakymų sekas. Komandos ir atsakymai naudojami tam, kad būti tikram, jog klientas gauna visus reikalingus straipsnius, o ne dublikatus, nepriklausomai nuo to, kiek naujienų tiekėjų jis naudoja.

FTP (File Transfer Protocol) apibrėžia failų perdavimo procedūras tarp dviejų kompiuterių. Išsiskiria iš kitų protokolų tuo, kad naudoja du loginius sujungimus tarp kompiuterių. Vienas sujungimas yra reikalingas įėjimui (login) į kitą kompiuterį ir naudoja Telnet protokolą. Kitas sujungimas yra naudojamas duomenų perdavimui.

Prisijungimas prie nutolusio kompiuterio (remote host login) (1). Ši operacija turi būti įvykdyta prieš pradedant duomenų perdavimą, nes reikia įsitikinti, kad vartotojas turi teisę naudotis kito kompiuterio resursais.  Kaip minimum turi būti įvestas teisingas vardas ir slaptažodis. Yra FTP serverių, kurie leidžia naudotis tam tikrais resursais visiems vartotojams. Pakanka vietoj vardo įvesti “anonymous”, o vietoj slaptažodžio savo el. pašto adresą.

Katalogo pasirinkimas (directory definition)(2). Dažnai reikia nurodyti katalogo, kuriame yra reikalingi failai, vardą (padaryti tą katalogą darbiniu) Tai yra padaroma CWD komanda.

Failo pasirinkimas (3). Nurodoma, kokį failą reikia perduoti. Dažniausiai yra naudojamos GET ir PUT  komandos. Pirmoji kopijuoja failą iš nutolusio kompiuterio į vietinę failų sistemą. Antroji - atvirkščiai.

Perdavimo modos (režimo) nustatymas (4). Nurodoma, kaip duomenys yra organizuoti ir kaip turi būti perduodami bitai. Tam skirta keletas komandų.