LABORATORINIS DARBAS № 4

### Radiolokatorius THOMSON

# Tikrino doc.:  R.Malinauskas

Atliko AUi-9 st. gr.: V. Buitkus

1. Darbo užduotis:

Išnagrinėti radiolokatorių struktūrinę schemą.

2.Darbo eiga:

Šiame laboratoriniame darbe mes nagrinėsime RLS “THOMSON” veikimo principą ir jo struktūrinė schema.

Lietuvoje yra dvi RLS “THOMSON”. Viena stovi Vilniuje, o kita Palangoje. Jie turi vieningą valdymo sistema. Duomenys iš Palangos ir Vilniaus stočių per kompiuterinės sistemos paskleidžiama į visų skrydžio valdymo punktų: Kauną, Vilnių, Palangą, o taip pat duomenis įjungti prie karinę informacijos bazę.

Siųstuvo (ER810) parametrai:

Antenos skanavimo greitis:			15 aps./min.,

Horiz. krypt. diagramos plotis:		3 dB 1,50,2,

Verti. krypt. diagramos plotis:		3 dB 500,2,

Antrinės antenos šoniniai lapeliai:		-25 dB žemiau pagrindinės lapelės,

Turi dvi kryptinės diagramos:			apatinė, viršutinė,

Pirminio radaro aptikimo zonos nuotolis:	65 km,

Antenos stiprinimo koeficientas:		apatinė – 33,5 dB,

viršutinė – 32 dB,

Bangos ilgis:					=10 sm,

Dažnis:					f=27002900 km.

Impulso trukmė:				i=1 s,

Impulsų pasikortuojamo periodas:		Fi=375, 500, 750, 1000 Hz,

Impulso galingumas:				Pi600 kW(1000 Hz),

Pi 800 kW(850 Hz).

Imtuvo parametrai:

Stiprinimas:					35 dB,

Laikinio stiprintuvo ateniuatorius:		040 dB.

Antrinio radaro antena:

Išklausimo dažnis:				1030 Hz,

Atsakymo dažnis:				1090 Hz,

Impulso galingumas:				Pi=10 kW,

Pivid=100 W,

Antenos stiprinimo koeficientas:		27 dB,

Kryptingumo diagramos plotis:		2,40,25, 3 dB.

Jos paskirtis stebėti orlaivių judėjimą aerodromo prieigose ir trasose. Veikimo nuotolis iki 200 km. Darbo būdas: pasyvinis, aktyvinis, JTS (judančių taikinių selekcija). RLS struktūrinė schema pavaizduota 1pav. RLS antena priima atsakymo ir atspindintos signalus, išspinduliuoja zonduojančios ir paklausos signalai. Antena yra veidrodinė, turi variklius, du spindulytukų (1 - as daro viršutinė kryptingumo diagramą, 2 – as apatinė kryptingumo diagramą). Atspindėto ir atsakymo signalų atskirymą įvykdo cirkuliacinis perjungiklis antenos fideriniame trakte. RLS veikimo principas pagrįstas Doplerio efektų. Todėl čia yra du siųstuvai, du imtuvai, apdorojimo procesorius. Imtuve ateniuatorius tarnauja, kad sulyginti signalus. Siųstuvas valdomas iš procesoriaus. Prie procesorių prijungtas modemas, signalų siuntimui ir priėmimui.

3. Išvados:

RLS “THOMSON” yra universalus radaras. Jis dirba kaip trasinis, taip ir aerodrominis radaras. Turi trys darbo režimus. RLS turi galimybė dirbti kaip vienuose režimuose taip ir visose trijose režimuose.