Saviindukcija. Induktyvumas.

Pro kiekvienos grandinės, kuria teka elektors srovė, ribojamą plotą praeina savasis magnetinis srautas. Kintant tyekančiai elektros srovei, kinta ir magnetinis srautas, ir dėl to toje pačioje grandinėje indukuojasi evj ir elektros srovė. Šis reiškinys yra saviindukcija. Apskaičiuosime saviindukcijos elektrovaros jėgą, taikydami elektromagnetinės indukcijos dėsnį: Esi=-DF/Dt    DF=LI  L- induktyvumas, kuris priklauso tik nuo elektros srovės grandinės formos, matmenų ir aplinkos savybių. Grandinės induktyvumas savo skaitine verte lygus magnetiniam srautui, kurį sukuria  ta grandine tekanti 1A stiprio elektros srovė. Esi=-LDI/Dt  DI/Dt - srovės stiprio kitimo greitis (A/s) [L]=H (Induktyvumas lygus 1H, kai srovės stipriui per 1s pakitus 1A sukuriama 1V saviindukcijos evj)

Saviindukcijos srovės stipris R varžos grandinėje lygus Isi=Esi/R=-LDI/RDt

Jei DI/Dt>0 evj priešinasi srovės stiprėjimui

Jei DI/Dt<0 evj palaiko srovės tekėjimą

Grandinėje, turinčioje induktyvumą, atstojamasis srovės stipris susideda iš šaltinio stiprio I ir saviindukcijos srovės stiprio Isi      Ia=(E-LDI/Dt)/R

Išjungiant grandinę DI/Dt<0, todėl Esi susideda su E, dėl to žymiai padidėja Ia ir gali perdegti lemputė ir kiti įrenginiai.

Dideliu induktyvumu pasižymi ritės. Jeigu ritė labai ilga, tai jos L=mm0N2S/l

m - aplinkos magnetinė skvarba; m0 - magnetinė konstanta; N- vijų skaičius, S -ritės skerspiūvio plotas; l -ritės ilgis.

Jei ritės jungiamos nuosekliai, tai L=åL

Jei ritės jungiamos lygiagrečiai, tai 1/L=1/L1+1/L2+...

Mažas induktyvumas rezistoriaus, tiesaus laido.

Įjungiant jungiklį greičiau užsidegs 2 lemputė, o išjungiant ji greičiau ir užges. Tai aiškinama, nevienoda Esi ritėje ir rezistoriuje, Lenco taisykle. Kai srovė stiprėja sūkurinis elektrinis laukas priešinasi srovės stiprėjimui, o kai silpnėja, tai palaiko srovės tekėjimą.

Saviindukcija lyginama su inercija. Dėl saviindukcijos srovė ne iš karto pasiekia didžiausią vertę.