Kietojo kūno tankio nustatymas.

priemonės: svarstyklės, svarsčiai, matavimo cilindras (menzūra), kietasis kūnas, kurio tankį nustatysim, siūlas, indas su vandeniu ir vamzdeliu šone.

Svarstyklėmis išmatuojame kūno masę. [m]=kg

Menzūra išmatuojame kūno tūrį: į indą su vandeniu įmerkiame kūną pakabintą ant siūlo ir pro angą išbėga vandens, atitinkančio  kietojo kūno tūrį. Išmatavus menzūra jo tūrį, nustatomas skystyje panardinto kūno tūris.

r=m/V surandame kietojo kūno tankį

Paklaidos:

Santykinė tankio paklaida: er=Dr/r

Dr=err

er=Dm/m+DV/V

DV=DaV+DpV

DaV- absoliutinė tūrio paklaida, kuri lygi pusei menzūros padalos vertės, jei matavimo riba iki 250ml.

DpV -absoliutinė menzūrėlės matavimo  paklaida kuri lygi 1 ml, jei matavimo riba iki250ml.

Dm=Dam+Dpm

Dm- mažiausio svarelio svarsčių dėžutėje masė.

Ats.: r=r±Dr

Šis būdas tinka tik taisyklingiems kūnams

Priemonės: slankmatis, svarstyklės

Slankmačiu kelis kartus išmatuojam kietojo kūno sijų ilgis, plotis, aukštis metrais. Sijos pasveriamos su svarstyklėmis (kg). Atlikus tą patį kelis kartus imamas vidurkis visų duomenų.

Pagal V=abh randam kietojo kūno tūrį. Žinant tūrį ir masę nustatomas tankis. r=m/V

Paklaidos:

Santykinė tankio paklaida: er=Dr/r

Dr=err

er=Dm/m+DV/V

DV/V=Da/a+Db/b+Dh/h

Da=Daa+Dpa

Db=Dab+Dpb

Dh=Dah+Dph

Dm=Dam+Dpm

Dm- mažiausio svarelio svarsčišų dėžutėje masė.

Daa - ilgio matavimo absoliutinė paklaida lygi pusei slankmačio padalos vertės.

Dpa - slankmačio absoliutinė matavimo paklaida.

Dab - pločio matavimo absoliutinė paklaida lygi pusei slankmačio padalos vertės.

Dpb - slankmačio absoliutinė matavimo paklaida.

Dah - aukščio matavimo absoliutinė paklaida lygi pusei slankmačio padalos vertės.

Dph - slankmačio absoliutinė matavimo paklaida.

Ats.: r=r±Dr