Laidininko savitosios varžos matavimas

Priemonės: viela, ampermetras, voltmetras, jungiklis, liniuotė, slankmatis, jungiamieji laidai, srovės šaltinis.

Taikome varžos formulę: R=rl/S (1) r=RS/l (2) S=pd2/4 (3)

Iš Omo dėsnio grandinės daliai:  R=U/I (4)   (3) ir (4)®(2)   r=Upd2/4Il

d- vielos skersmuo slankmačiu (m)

l - vielos ilgis matavimo juosta (m)

U - įtampą vieloje voltmetru (V)

I - srovės stiprį ampermetru (A)

[r]=Wm

Santykinė  r matavimo paklaida

er=DU/U+Dp/p+2Dd/d+DI/I+Dl/l

Dp»0, jei p=3,14

DU=DaU+DpU

DI=DaI+DpI

Dd=Dad+Dpd

Dl=Dal+Dpl

DaU - 5tampos matavimo absoliutinė paklaida, kuri lygi pusei voltmetro padalos vertės

DpU - voltmetro absoliutinė matavimo paklaida, priklausanti nuo jo tikslumo klasės ir matavimo ribos.

DaI - srovės stiprio matavimo absoliutinė paklaida lygi pusei ampermetro padalos vertės

DpI - ampermetro absoliutinė matavimo paklaida

Dpd - slankmačio absoliutinė matavimo paklaida

Dad - skersmens matavimo absoliutinė paklaida lygi pusei slankmačio padalos vertės

Dpl - liniuotės absoliutinė matavimo paklaida

Dal - ilgio matavimo absoliutinė paklaida lygi pusei liniuuotės padalos vertės

Absoliutinė savitosios varžos didžiausia paklaida lygi Dr=rapsk+er

Ats.: r=rapsk±Dr

2 būdas:

Naudojame liniuotę (slankmatį), reostatą, nedidelės varžos, su stora viela, apvyniota ant ritininio pagrindo.

r=x2R/4dn3  R-reostato varža, x - reostato ilgis, d - ritinio pagrindo skersmuo, n- vijų skaičius.

Formulės išvedimas: l=l1n=pdn (1) l1 -vienos vijos ilgis.  x=dn (2) d=x/n (3)  S=pd2/4=px2/4n2 (4) R=rl/S (5) r=RS/l (6)  r=Rpx2/4pn2dn= Rx2/4n3d

Kadangi matuojamų dydžių panašių skaičių, tikriausiai gautume panašę matavimo paklaidą.