Feromagnetikų histerizės reiškinio tyrimas

Darbą atliko:

RB 8/1 gr. Studentas

###### Julius Butkus

Darbą priėmė:

# Darbo tikslas: Ištirti histerizės reiškinį feromagnetikuose, išmatuoti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo magnetinio lauko stiprumo ir permagnetinimo šiluminius nuostolius.

Matavimo įrenginys: matavimui naudojama histerizės kilpa, stebima oscilografo ekrane. Šios kilpos vaizdui gauti, kad matavimo įrenginys suformuotų įtampą Ux, proporcingą magnetinio lauko stiprumui H feromagnetike ir įtampą Uy, proporcingą magnetinio lauko indukcijai B feromagnetike. Tokio įrenginio principinė schema:

Transformatoriaus Tr elektrosaugos sumetimais yra žeminamas. Tariamaisiais fero-magnetikas – toroido pavidalo šerdis su užvyniotomis apvijomis N1 ir N2. Autotrans-formatoriumi At keičiamas įtampos dydis ir tuo pačiu elektros srovės stiprumas apvijoje N1. toroido pavidalo šerdis yra patogi tuo, kad praktiškai visas magnetinis laukas yra sukauptas joje. Todėl supaprastėja magnetinio lauko stiprumo H ir magnetinės indukcijos B skaičiavimas.

Teorinė dalis: magnetinio lauko stiprumas H yra proporcingas apvija N1 tekančia srovei:

H = n1I	(1)

čia n1 – pirminės apvijos N1 vijų skaičius, tenkantis toroido ilgio vienetui:

n1 = N1/Lv		(2)

Lv – vidutinis toroido perimetras. Iš (1) ir (2) išraiškų seka:

H = N1I/Lv	(3)

Įtampai Ux gauti į grandinę nuosekliai įjungta varža R0. Pagal Omo dėsnį grandinės daliai:

Ux = IR0	(4)

## Iš (3) formulės išreiškę I ir įrašę į (4), gautume:

Ux = (LvR0/N1)H	(5)

Iš šios išraiškos matyti, kad įtampa Ux yra tiesiogiai proporcinga magnetinio lauko stiprumui H. Ši įtampa yra prijungiama prie oscilografo elektroninio spindulio horizontaliojo kreipimo gnybtų x. Tuomet magnetinio lauko stiprumas H tiriamojoje medžiagoje bus lygus:

H = (N1/R0Lv)Ux	(6)

### Tekant pirmine apvija kintamai srovei, antrinės toroido apvijos vijoje indukuojama elektrovaros jėga:

ε = -d Φ/dt	(7)

# Čia Φ – magnetinės indukcijos vektoriaus B srautas  Φ=BS per toroido skerspjūvio plotą S. Jeigu apvija sudaryta ne iš vienos, o iš N2 vienodų nuosekliai sujungtų vijų, tai naudojama pilnojo srauto Ψ srauto sąvoka:

Ψ = N2 Φ = BSN2	(8)

Iš (7) ir (8) gauname:

ε = -SN2 (dB/dt)

Suintegravus gaunama galutinė skaičiavimo formulė:

B = (RC/N2S)Uy	(9)

Magnetinio lauko energijos tūrinis tankis medžiagoje lygus:

w =  μ μ0H2/2		(10)

Čia μ0 – magnetinė konstanta , μ – medžiagos magnetinė skvarba, H – magnetinio lauko stiprumas.

Feromagnetinio bandinio tūrio vieneto permagnetinis darbas A = ∫ HdB. Jeigu histerizės kilpos atitinka β kvadratinių langelių, o masteliai H ir B kryptis yra atitinkamai kH ir kB, tai permagnetinimo nuostoliai tūrio vienete per periodą išreiškiami tokia formule:

A = β kHkB	(11)

#### Darbo eiga

1 užduotis. Feromagnetiko liktinės indukcijos ir koercinio lauko nustatymas

Oscilografo ekrane gaunamas iki soties įmagnetinto histerizės kilpos vaizdas.

Efektyvioji įtampa  varžoje R0                     Uxef =24 mV                Ux = 24· √2 = 33.94 mV

Efektyvioji įtampa  kondencatoriuje C Uyef = 3.6 mV	    Uy = 3.6·√2	= 5.09 mV

Histerizės kilpos viršūnės koordinatės: A(4,5;3,2)

Apskaičiuojamos liktinės indukcijos B1 ir koerencinio lauko HK reikšmes.

Pagal (6) formulę

H=180⋅33.941000⋅0.7⋅0.18=48.48T

Pagal (9) formulę

B=130⋅103⋅2⋅10−6⋅5.09⋅10−3180⋅2⋅10−4=0.037T

Nustatomi magnetinės indukcijos ir magnetinio lauko masteliai kB ir kH:

kH =48.48/4.5 = 10.77 T

kB = 0.037/3.2 = 0.01 T

liktinė indukcija BR = 1∙kB = 0.012 T			C(0;1)

koercinis lauko stiprumas HC = 0.9∙kH = 9.69 T	D(-0.9;0)

2 užduotis Feromagnetiko įmagnetinimo kreivės matavimas

Išmatuojama magnetinės indukcijos priklausomybė B nuo magnetinio lauko stiprumo H. Matavimo rezultatai surašomi į lenteles ir pavaizduojami grafiškai.

| Eil. Nr. | Uxef, mV | Ux,mV | H,H/m2 | Uyef, mV | Uy,mV | B,T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 33.94 | 48.5 | 3.8 | 5.37 | 0.039 |
| 2 | 20 | 28.28 | 40.41 | 3.1 | 4.38 | 0.032 |
| 3 | 16 | 22.63 | 32.33 | 2.6 | 3.68 | 0.027 |
| 4 | 14.5 | 20.51 | 29.31 | 2.3 | 3.25 | 0.023 |
| 5 | 12.5 | 17.68 | 25.26 | 2.0 | 2.83 | 0.02 |
| 6 | 11.5 | 16.26 | 23.24 | 1.7 | 2.4 | 0.017 |
| 7 | 9.5 | 13.44 | 19.21 | 1.4 | 1.98 | 0.014 |
| 8 | 8.0 | 11.31 | 16.16 | 1.0 | 1.41 | 0.01 |
| 9 | 4.0 | 5.66 | 8.09 | 0.5 | 0.71 | 0.005 |
| 10 | 2.5 | 3.54 | 5.06 | 0.22 | 0.31 | 0.002 |

B=f(H)

3 užduotis Feromagnetikų permagnetinimo nuostolių nustatymas

Išmatuojame histerizės kilpos plotą. Nustatome magnetinės indukcijos ir magnetinio lauko stiprumo mastelius kB ir kH. Apskaičiuojame feromagnetiko permagnetinimo nuostolius A.

Pagal (11) formulę

β = 6               A = 6 · 10.77 · 0.01 = 0.65

## Išvados

Darbo tikslas buvo nustatyti kaip priklauso magnetinė indukcija nuo magnetinio lauko stiprumo. Gavome, kad didinant magnetinio lauko stipruma, didėja ir magnetinė indukcija. Apskaičiavę magnetinės indukcijos ir lauko stiprumo mąstelius nustatėme permagnetinius feromagnetiko nuostolius.

##### Naudota literatūra

- A. Tamašauskas, J. Vosylius Fizika 2 – Vilnius: Mokslas, 1989 m, - P. 85 – 86.